Propietario: Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ubicación: 	Avenida Zarco No. 2446, Colonia Zarco, C.P. 31020, Chihuahua, Chihuahua.

Necesidades:

Se van a acondicionar núcleo sanitario para personas con discapacidad de ambos sexos, asì mismo se requiere la construcción de  rampas fijas para dar acceso al Salón de usos Múltiples.

Descripción de los trabajos a realizar:

- Se van a corregir la pendiente de rampa existente, construyendo dos nuevas de concreto deslavado y con una pendiente del 8%.

- Se acondicionará un espacio para un W.C. y lavabo para personas con discapacidad uno por cada sexo.

- Se demolerá piso existente y se colocará un firme de concreto para poner un piso de loseta cerámica de 50x50cm tanto en piso, así mismo se forraran muros con lambrin de azulejo de la misma marca con diferente modelo.

- Se abrirán vanos de 1.05x2.10 m en muros de  núcleo sanitarios actual, para permitir el paso el libre tránsito de personas con discapacidad al salón de usos múltiples, acondicionando rampas y piso con un acabado martelinado.

- Se sustituirán los mingitorios existentes del sanitario para hombres por mingitorios secos y ecológicos wáter free.

- Se colocarán puertas nuevas de aluminio con bisagra hidráulica en apertura de baños del núcleo sanitario actual.

- Se colocaran puertas nuevas de herrería con louver en los espacios nuevos de sanitarios para personas con discapacidad y acceso a bodega.

- Se colocará falso plafón de tablaroca en sanitarios nuevos

- Se colocarán luminarias nuevas ahorradoras de energía con tecnología led’s.

- Se desmantelará equipo hidroneumático existente y se sustituirá por un equipo nuevo, haciendo reconexión de salidas existentes y se alimentará a las salidas de nueva creación.

- Se colocarán señalamientos en los sanitarios, así mismo se colora guía táctil para personas con discapacidad visual hacia la sala de consulta, salón de usos múltiples y sanitarios para personas con discapacidad

- Se cambiara piso de cajón de estacionamiento para personas con discapacidad, pintando y colocando señalamientos así como la colocación de un tope en piso.