| I | TRABAJOS PRELIMINARES |  |
| --- | --- | --- |
| PRE.01 | Apertura de vano en muro, previo trazo y recorte con maquina de disco, emboquillado y pintura, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, trazo y recorte con maquina de disco asi como restituciòn de aplanado cemento arena 1:5 acabado fino (emboquillado perimetral al vano) a plomo y nivel, asi como aplicaciòn de pintura vinilica color blanco marca Comex, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.02 | Desmontaje de piso de adoquin 10x4.5x5 cm. en color rosa y gris alternados, sin recuperaciòn, retirando cama de arena y dando fondo así mismo se deberá considerar el compactando del terreno con bailarina para la colocación de recubrimiento posterior, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.03 | Demoliciòn de acabado de loseta ceramica de diferentes medidas retirando adhesivo, sin recuperaciòn, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, resanes y preparaciòn de superficie con mortero cemento arena cernida 1:4 asi como adhesivo Festerbond, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| PRE.04 | Demoliciòn de rampa existente, sin recuperaciòn, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.05 | Demoliciòn de firme de concreto de 8 cm de espesor promedio, haciendo recorte con maquina de disco, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, cuidando no lastimar o dañar instalaciones hidro-sanitarias, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.06 | Desmontaje de elementos de herreria, sin recuperaciòn, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, cuidando no lastimar o dañar instalaciones hidro-sanitarias, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| a) | Ventana de 1,85x0,90 m |  |
| b) | Puerta de 0,90x2,10 m |  |
| c) | Portòn de 1,50x2,10 m |  |
| d) | Poste de ptr de 2"x2" |  |
| PRE.07 | Retiro y translado de materiales ubicado en almacen, a una distancia no mayor de 15 m dentro del inmueble, consta de material de papelería y herrramienra menor en un área de 4.50x7.20m, materiales estibados a una altura de 3.00 m aproximadamente, incluye: Mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos tanto verticales como horizontales dentro y fuera de la obra, desalojo de material de desperdicio hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para perfecta ejecución y funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.08 | Retiro y desconexiòn de equipo hidroneumatico existente, sin recuperaciòn, considerar la desconexión eléctrica, deconexiòn hidráulica asi como segado y taponeo de salidas a raz de muro, incluye: mano de obra, uso y depreciación de equipo herramienta, cuidando no lastimar o dañar instalaciones hidro-sanitarias, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.09 | Limpieza y desasolve de registro sanitario de 40x60 cm retirando materia organica e inorgánica, resananado de muros interiores dañados con una pasta a base de mortero cemento y cal con adhesivo ferterbond marca Fester, incluye: mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciación de herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.10 | Demoliciòn de muro de 10 cm, sin recuperaciòn, incluye: mano de obra, uso y depreciación de herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.11 | Recorte y retiro de ducto de 10x15 cm de lamina galvanizada pintada, sin recuperaciòn, incluye: mano de obra, uso y depreciación de herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
|  | ALBAÑILERIA |  |
| ALB.01 | Relleno compactado a base de grava de 1/2" en capas maximas de 20 cm. promedio, con herramienta manual (pisos metàlico), nivelaciòn y conformaciòn acuerdo a niveles marcados en proyecto, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, tendido del material de relleno, trazo y nivelación, compactación, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ALB.02 | Piso de concreto de 10 cm. de espesor acabado martelinado, con un agregado a base de grava de marmol blanco de 3/4, cemento blanco y marmolina con un F'c=200 kg./cm2, se deberan colocar “maestras de nivel” para garantizar dos uniformidad en la superficie, incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra calificada, tendido del material, cimbra y descimbra metàlica en fronteras, martelinado manual en un solo sentido, trazo y nivelación, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ALB.03 | Forjado de escalon de concreto acabado martelinado, de 0.30x1.75 y peralte de 10 cm aproximadamente, con un agregado a base de grava de marmol blanco de 3/4, cemento gris y marmolina con un F'c=200 kg./cm2, incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra calificada, tendido del material, cimbra y descimbra metàlica en fronteras, martelinado manual en un solo sentido, trazo y nivelación, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ALB.04 | Rampa de concreto acabado martelinado (se deberán ratificar niveles en sitio), con una pendiente del 8%, con un agregado a base de grava de marmol blanco de 3/4, cemento gris y marmolina con un F'c=200 kg./cm2, incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra calificada, tendido del material, cimbra y descimbra metàlica en fronteras, malla de refuerzo 6x6, 10-10, martelinado manual en un solo sentido, trazo y nivelación, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| a) | Rampa de 1,60x1,25 m |  |
| b) | Rampa de 1,34 x 2,50 m |  |
| ALB.05 | Aplanado en muros acabado fino, con mortero cemento cal arena 1:2:8, espesor promedio de 2cm., a plomo y/o reventón, incluye: suministro y aplicaciòn, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, perfilado de aristas (boquillas), aditivo Fester bond (sustituya agua de mezcla por Festerbond de 8 a 10 L/saco 50 kg. de cemento) de acuerdo a recomendacionbes de fabricante, acarreos, andamios, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ALB.06 | Firme de concreto de 8 cm de espesor promedio con un F'c=150 kg./cm2 acabado rustico listo para recibir acabado de loseta ceramica, incluye: suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, tendido del material, cimbra y descimbra metàlica en fronteras, trazo y nivelación, acarreos tanto horizontales como verticales dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ALB.07 | Muro de tablacemento durock, para sistema para muros exteriores y/o con manejo de agua, base de placas de durock Marca Yeso Panamericano de 13 mm. de espesor armado con bastidor metálico de poste y canal de 6.35cm. de ancho Cal. 20 y 22 respectivamente considerar, sellado de juntas y esquinas, cinta de refuerzo de nylon, compuesto “base coat” en las juntas, no se aceptarán muros desplomados o mal alineados, para mayor información checar manual de instalación del fabricante, incluye: suministro y colocación de materiales,mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, enlucido en toda la superficie a base de compuesto base-coat, mano de obra especializada, cortes y ajustes, desperdicios, protecciones, anclajes a piso y losa, refuerzos y juntas constructivas, juntas de control, membrana impermeable (Cinta Tyvek Stucco Wrap), esquineros metálicos, andamios, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ALB.08 | Lambrin a base de placas de tablacemento durock, tablacemento a una cara para sistema para muros exteriores y/o con manejo de agua, base de placas de durock Marca Yeso Panamericano de 13 mm de espesor armado con bastidor metálico de poste y canal de 6.35cm. de ancho Cal. 20 y 22 respectivamente considerar, sellado de juntas y esquinas, cinta de refuerzo de nylon, compuesto “base coat” en las juntas, no se aceptarán muros desplomados o mal alineados, para mayor información checar manual de instalación del fabricante, incluye: suministro y colocación de materiales,mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, enlucido en toda la superficie a base de compuesto base-coat, mano de obra especializada, cortes y ajustes, desperdicios, protecciones, anclajes a piso y losa, refuerzos y juntas constructivas, juntas de control, membrana impermeable (Cinta Tyvek Stucco Wrap), esquineros metálicos, andamios, herramienta y equipo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ALB.09 | Falso plafond de tablaroca, a base de placa de yeso USG de 13 mm de espesor, Marca Yeso Panamericano, con suspensión oculta a base de canal listón y canaleta cal. 12 y 22 respectivamente, se deberá respetar el trazo, la altura no será mayor de 3 m, arranque y ajustes indicadas en planos de despiece correspondientes, incluye: suministro y colocación, perfacinta y resanes con compuesto redimix, cortes, ajustes, preparación para paso de luminarias, materiales necesarios, mano de obra, trazo y nivelación, herramienta, sujeción a vigas y/o losa, acarreos, andamios, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| ALB.10 | Base de concreto para equipo hidroneumatico de 50x60x10cm, con un concreto f’c=200kg/cm2, incluye: suministro y colocación de materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, mano de obra, armado con varilla de 3/8”, cimbra y decimbra, curado de concreto, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
|  | INSTALACIÒN HIDROSANITARIA |  |
| IHS.01 | W.C. Modelo Champion PRO RH EL color blanco, Marca American Standard Línea Básica, con asiento champion slow close color blanco, incluye: suministro, colocación, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, materiales necesarios, asíento alargado 5325010.020 frente abierto sin tapa del mismo color Mca. Ideal Standard, junta prohel, herrajes, pijas, accesorios, mangueras y válvula ángular, conexiónes, sellado, pruebas de funcionamiento, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| IHS.02 | Salida sanitaria para W.C. a base de P.V.C. sanitario (regional) de 100 mm, de diámetro y de 2.30 m de desarrollo, se deberá considerar ranurado de piso y/o muro, así como conexión a alimentación, resanes con mortero, Incluye: Suministro y colocación, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, materiales necesarios, accesorios, conexiónes, pruebas de funcionamiento, pegamento especial para pvc, elementos de fijación, lija, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| IHS.03 | Salida hidráulica para W.C., a base de tubería de cobre tipo “M” hidráulico de 13 mm. con un desarrollo de 4.00 m, se deberá considerar ranurado de piso y/o muro, así como conexión a alimentación, resanes con mortero, Incluye: Suministro y colocación, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, materiales necesarios, accesorios, conexiónes, pruebas de funcionamiento, elementos de fijación, soldadura, lija, conector cuerda exterior de 13 mm., coples, tee, codos, reducciones, soldadura, pasta fundente, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.04 | Lavabo, Línea basica Modelo Veracruz I Marca American Standard, en color blanco, cubretaladros, cespol para lavabo Modelo TV-016, contra para lavabo cromada con rejilla Modelo TH-058, mangueras coflex con válvula àngular, Incluye: Suministro y colocación, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, materiales necesarios, accesorios, conexiónes, pruebas de funcionamiento, elementos de fijación (soporte universal para lavabo), soldadura, lija, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.05 | Salida sanitaria para Lavabo a base de P.V.C. sanitario (regional) de 100 mm, de diámetro y de 2.55 m de desarrollo, se considerará tendido de la tubería, conexión de tubería a mueble, coples, codos, tee, pegamento y limpiador, ranurado en piso y muro (considerando el desalojo desde el mueble hasta el registro más proximo), nivelación de tubería para lograr la pendiente requerida, Incluye: Suministro y colocación, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, materiales necesarios, accesorios, conexiónes, pruebas de funcionamiento, elementos de fijación, pegamento especial para pvc, lija, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.06 | Salida hidráulica para lavabo a base de tubería de cobre tipo “M” hidráulico de 13 mm con un desarrollo de 1.80 m, se deberá considerar ranurado de piso y/o muro, así como conexión a alimentación, resanes, Incluye: Suministro y colocación, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, materiales necesarios, accesorios, conexiónes, pruebas de funcionamiento, elementos de fijación, soldadura, lija, conector cuerda exterior de 13 mm., coples, tees, codos, reducciones, soldadura, pasta fundente, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.07 | Llave electrónica Alfa de batería para lavabo Mod. TV-296, cespol para lavabo Modelo TV-016, contra para lavabo cromada con rejilla Modelo TH-058 todo de la Marca Helvex, Mangueras Coflex con válvula angular de 13 mm, coples, codos, elementos de fijación, tubería de P.V.C. necesaria, pruebas de funcionamiento, incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de materila de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.08 | Dispensador de papel higienico en rollo Modelo PH51300 en sanitarios, Marca Jofel, color blanco, incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, suministrar primera carga de papel, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.09 | Dispensador de jabón en cartucho Modelo DJ80001 en sanitarios, Marca Jofel, color blanco, incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, suministrar primera carga de jabòn, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.10 | Dispensador de papel toalla en rollo Modelo PT51000, línea palanca-matic, Marca Jofel, color blanco, incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, suministrar primera carga de papel, elementos de fijación, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.11 | Gancho doble Marca, Helvex Modelo EC-2106 de la Línea konos, acabado cromo, (para colgado de saco y/o bolsas en sanitarios) ubicación donde indique la supervisión, barrenos, taquetes, incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, elementos de fijación y sujeciòn, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.12 | Barra ángular Boomerang mod. B-066-S (30.5x30.5cm) Marca Helvex (en área de w.c.), incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, elementos de fijación y sujeciòn, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.13 | Barra recta de seguridad mod. B-610-S (610cm) Marca Helvex, de tubo de acero inoxidable de 1 ¼” de diámetro, para instalarse en muro sólido (en área de mingitorio y w.c.), incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, elementos de fijación y sujeciòn, sellado perimetral, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.14 | Tubería de P.V.C. (regional) sanitario reforzada de 100 mm. (4”) de diámetro, para red de desalojo de aguas negras, incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, elementos de fijación y sujeciòn, acarreos dentro y fuera de obra, excavaciòn y tendido de tuberia, relleno con cama de arena de 10cm. y el resto con tepetate, restituciòn de piso igual a existente, accesorios, conexiónes, nivelación y pendiente, pruebas de funcionamiento, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.15 | Registro sanitario de 40 x 60 con una de profundidad hasta 80 cm, construido a base de tabique rojo recocido con junteo de cemento arena 1:4 y acabado final en su interior pulido con cemento gris y cal 1:2 (previo repellado cemento arena), incluye : suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, tapa de ángulo y solera (prefabricado) con concreto f'c=150kg./cm. acabado igual a existente, jaladeras de alambron para mantenimiento, chaflanes interiores a base de mortero, se debe considerar excavación en cualquier tipo de terreno, afine de talud, base de concreto de 10cm de espesor, acarreos dentro y fuera de la obra, ajustes y desperdicios, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.16 | Apertura en cimentaciòn de 15x15 cm. para paso de tuberia sanitaria de pvc de 4", incluye: mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.17 | Válvula de cierre para cobre tipo "M" hidráulico soldable de 19 mm, incluye: suministro, colocación e instalación, materiales necesarios, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, elementos de fijación y sujeciòn, 2 conectores, accesorios, conexiónes, pruebas de funcionamiento, acarreos dentro y fuera de obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.18 | Mingitorio ecológico Modelo CL-3003 (Waterfree) de la Marca Maketch, color blanco, conexión a salida sanitaria existente, Incluye: Suministro y colocación, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciaciòn de equipo y herrramienta, tapete ecológico antisalpicaduras tapeco9A color azul, accesorios, conexiónes, pruebas de funcionamiento, elementos de fijación, adhesivo, lija, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, sellado perimetral con cemento blanco, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.19 | Cespol de bote para P.V.C. (regional) sanitario de 50 mm., con coladera metalica, Incluye: Suministro y colocación, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciaciòn de equipo y herrramienta, accesorios, nivelación, sellado, conexiónes, pruebas de funcionamiento, elementos de fijación, adhesivo, lija, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, sellado perimetral con cemento blanco, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.20 | Espejo en marco de aluminio de 40x60 cm se deberá colocar con una inclinación de 10 grados respecto a la parte alta, para mayor claridad ver detalle, Incluye: Suministro y colocación, accesorios, materiales necesarios, elementos de fijación y sujeción, tapas laterales o cajillo de madera y triplay de caobilla con acabado final en pintura de esmalte color blanco marca comex línea velmar, nivelación, sellado, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.21 | Equipo hidroneumático nuevo con tanque de 60 galones (234lts.) Y bomba de 1 h.p. 1 fase, 127 vca. Marca pedrollo o de igual calidad, elementos de fijación, conectores, Incluye: suministro y colocación, mano de obra, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, materiales necesarios, accesorios, conexión de manómetro e interruptor de presión, se deberá de considerar la canalización, cableado y soporteria desde el equipo hidroneumatico hasta el tablero màs proximo, considerar interruptor termomagnetico en tablero, reconexiòn de alimentaciòn a trayectorias existentes, pruebas de funcionamiento y programación, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material producto del desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| IHS.22 | Tuberia de cobre tipo M de 19 mm de diàmetro, para reconexiòn de servicio a salidas existentes, Incluye: Suministro y colocación, mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciaciòn de equipo y herrramienta, accesorios, nivelación, sellado, conexiónes, pruebas de funcionamiento, elementos de fijación, lija, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
|  | HERRERIA Y CANCELERIA |  |
| HER.01 | Puerta de herreria para vano de 1.05x2.10 m a base de perfiles de herreria Tubular Prolamsa R-300 (38X75 mm cal. 18) y rejilla louver cal. 18, con bisagra hidraulica marca Dorma modelo BTS75R (para 180 kg), cerradura modelo Nogal acabado cromo mate marca phillips, marco de solera de 1/4" de espesor en el perìmetro del vano con un ancho igual al del muro, para fijacion se utilizarà alambron anclado a muro asì como soldadura infra E-60xx, Incluye: suministro y colocación, mano de obra calificada, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, cortes y ajustes necesarios, elementos de fijación y sujeción, lijado y asentado, soldadura, herrajes necesarios, aplicación de capa de cromato de zinc y pintura de esmalte lìnea Velmar de la marca Comex en color blanco, aplicada con pistola y compresor a dos manos como mínimo o hasta cubrir completamente la superficie, protección de áreas aledañas, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material producto del desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| HER.02 | Puerta de herreria para vano de 0.90x2.00 m a base de perfiles de Tubular Prolamsa R-300 (38X75 mm cal. 18) y rejilla louver cal. 18, anclas y 4 bisagras tipo barril, cerradura modelo Nogal acabado cromo mate marca phillips, pasador en piso para portòn, marco de solera de 1/4" de espesor en el perìmetro del vano con un ancho igual al del muro, para fijacion se utilizarà alambron anclado a muro asì como soldadura infra E-60xx, Incluye: suministro y colocación, mano de obra calificada, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, cortes y ajustes necesarios, elementos de fijación y sujeción, lijado y asentado, soldadura, herrajes necesarios, aplicación de capa de cromato de zinc y pintura de esmalte lìnea Velmar de la marca Comex en color blanco, aplicada con pistola y compresor a dos manos como mínimo o hasta cubrir completamente la superficie, protección de áreas aledañas, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material producto del desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| HER.03 | Portòn de herreria para vano de 1.40x2.10 m de dos hojas abatibles, a base de perfiles de herreria Prolamsa R-300 (38X75 mm cal. 18) y rejilla louver cal. 18, jaladera para zaguan, con bisagra hidraulica marca Dorma modelo BTS75V EN-14 (para 120kg), cerradura de alta seguridad marca Phillips modelo 715 max de sobreponer, pasador en piso para portòn, marco de solera de 1/4" de espesor en el perìmetro del vano con un ancho igual al del muro, para fijacion se utilizarà alambron anclado a muro asì como soldadura infra E-60xx, Incluye: suministro y colocación, mano de obra calificada, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, cortes y ajustes necesarios, elementos de fijación y sujeción, lijado y asentado, soldadura, herrajes necesarios, aplicación de capa de cromato de zinc y pintura de esmalte lìnea Velmar de la marca Comex en color blanco, aplicada con pistola y compresor a dos manos como mínimo o hasta cubrir completamente la superficie, protección de áreas aledañas, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material producto del desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| HER.04 | Refuerzo a base de acero A-36 ahogado en bastidor, (p.t.r. de 2”, ángulos de ½”, placa de ¼”) de diferentes medidas, Incluye: suministro y colocación, mano de obra calificada, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, cortes y ajustes necesarios, elementos de fijación y sujeción, lijado y asentado, soldadura E-60xx, herrajes necesarios, aplicación de capa de cromato de zinc y pintura de esmalte lìnea Velmar de la marca Comex en color blanco, aplicada con pistola y compresor a dos manos como mínimo o hasta cubrir completamente la superficie, protección de áreas aledañas, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material producto del desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| CAN.01 | Puerta de 1.05x2.10 de perfiles aluminio de 2x1.75" Línea Panorama Marca Cuprum y acrilico de 6 mm color blanco lechoso, con bisagra hidraulica marca Dorma modelo BTS75R (para 180 kg), cerradura modelo 3000 Ocean acabado cromo satinado marca phillips, sellador down corning, cortes y ajustes, vinilos, felpas, incluye: suministro y colocaciòn, materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y al final de los trabajos y así como todo lo necesario para su correcta ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
|  | ACABADOS |  |
| ACA.01 | Pintura vinílica en muros interiores y exteriores a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex (hay que igualar el color y hacer muestreo para elecciòn de color en obra), a dos manos como mínimo, boquillas, hasta cubrir perfectamente la superficie, incluye: Suministro y aplicación, boquillas, preparación de superficie, enmascarillado y protección del área con papel, carton, plásticos y marking tape (pisos, canceleria, tapas de contactos y apagadores, carpintería) renta de andamios, sellador 5x1, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, preparaciòn de muros, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ACA.02 | Pintura vinílica en plafòn a cualquier altura, Mca. Comex calidad Vinimex (hacer muestreo para elecciòn de color en obra), a dos manos como mínimo, boquillas, hasta cubrir perfectamente la superficie, incluye: Suministro y aplicación, boquillas, preparación de superficie, enmascarillado y protección del área con papel, carton, plásticos y marking tape (pisos, canceleria, tapas de contactos y apagadores, carpintería) renta de andamios, sellador 5x1, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, preparaciòn de muros, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ACA.03 | Piso de loseta cerámica marca Interceramic modelo Strata de 50X50cm Modelo Blanco Mate con juntas de 3 mm. de acuerdo a despiece, con juntas a base de boquillas sin arena de la misma marca, asentado con adhesivo PSP (piso sobre piso) marca. Interceramic, no se aceptaran piezas desalineadas ni con tropezones, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, herramienta, acarreos, preparación de superficie, trazo y nivelación, cortes y ajustes, boquillas con cortes a 45° (en esquinas y escalones), retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza gruesa durante y fina al final de los trabajos así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ACA.04 | Lambrin de loseta ceramica marca Interceramic modelo Strata de 50x50 cm modelo Grigio Mate con juntas de 3 mm de acuerdo a despiece, con juntas a base de boquillas sin arena de la misma marca, asentado con adhesivo PSP (piso sobre piso) marca. Interceramic, no se aceptaran piezas desalineadas ni con tropezones, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, herramienta, acarreos, preparación de superficie, trazo y nivelación, cortes y ajustes, boquillas con cortes a 45° (en esquinas y escalones), retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza gruesa durante y fina al final de los trabajos así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ACA.05 | Limpieza final de la obra, la cuál deberá dejar en condiciones óptimas de ser habitada cada área, se realizará con detergentes y limpiadores, se incluyen los pisos, puertas, ventanas, vidrios, muebles sanitarios y todo aquél elemento que lo requiera (no deberá quedar rastro de materiales y/o desechos) a satisfacción de la supervisión interna asignada por la S.C.J.N., incluye: mano de obra, materiales necesarios, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material de desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ACA.06 | Pintura de esmalte aplicada en cubierta a base de triplay de 19mm y elementos de Herreria PTR, Incluye: suministro y aplicaciòn, mano de obra calificada, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, lijado y asentado, pintura de esmalte lìnea Velmar de la marca Comex en color blanco, aplicada con pistola y compresor a dos manos como mínimo o hasta cubrir completamente la superficie, protección de áreas aledañas, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro de material producto del desperdicio fuera de la obra hasta tiro libre autorizado, limpieza durante y final de los trabajos, asi como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
|  | b) Pintura de esmalte en canalòn de lámina galvanizada de 10x15 cm, en todas sus caras visibles. |  |
|  | INSTALACION ELECTRICA |  |
| PRE.ELE.01 | Desmontaje y retiro de luminaria tipo fluorescente existente de 2X32 o 2x39 w , sin recuperación, incluye: desconexion, encintado de puntas, mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, renta de andamios y encintado de cables para su posterior uso, balastro, bases, cable hasta el registro de conexiones; retiro de tubería; retiro de soporte para luminarias; resanado de taquetes y huecos utilizados para soporte de las luminarias; no ensuciar los cielos rasos ni maltratar las vigas, en caso de hacerlo se deberá de limpiar el área o reponer del mismo material al existente, limpieza gruesa durante y fina al termino de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.ELE.02 | Desmontaje y retiro de luminaria tipo incandescente con base de porcelana existente, sin recuperación, incluye: desconexion, encintado de puntas, mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, renta de andamios y encintado de cables para su posterior uso, balastro, bases, cable hasta el registro de conexiones; retiro de tubería; retiro de soporte para luminarias; resanado de taquetes y huecos utilizados para soporte de las luminarias; no ensuciar los cielos rasos ni maltratar las vigas, en caso de hacerlo se deberá de limpiar el área o reponer del mismo material al existente, limpieza gruesa durante y fina al termino de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.ELE.03 | Desmontaje, retiro y cancelación de apagador para control de luminarias, incluyendo desconexion, encintado de puntas, las tapas, resanado y sellado de huecos que no se reutilicen, incluye: mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza gruesa durante y final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.ELE.04 | Desmontaje, retiro y cancelación de contacto, incluyendo desconexion, encintado de puntas, las tapas, resanado y sellado de huecos que no se reutilicen, incluyendo las tapas, resanado y sellado de huecos que no se reutilicen, incluye: mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza gruesa durante y final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| PRE.ELE.05 | Desmontaje, retiro y cancelación de centro de carga tipo QO-2-S marca SQUARE´D, sin recuperación, incluye: desconexion, encintado de puntas, retiro de 2 interruptores derivados, resanado y sellado de huecos que no se reutilicen, mano de obra especializada, uso y depreciación de equipo y herramienta, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza gruesa durante y final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.ELE.06 | Desmantelamiento de canalizaciones, tubería conduit metálico de diferentes diámetros (de 1/2" a 1) y medidas, rigido o flexible, sin recuperación, Incluye: retiro de soportería, de coples, codos, abrazaderas, cajas registros, condulets, materiales, mano de obra, equipo y herramienta, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro a tiro libre autorizado de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| PRE.ELE.07 | Desconexión, desmantelamiento sin recuperación de cable de cobre con y sin aislamiento de diferentes calibres, Incluye: mano de obra, equipo y herramienta, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro a tiro libre autorizado de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.01 | Suministro e instalación de Tubo metálico galvanizado pared delgada de 13 mm de diámetro, marca Júpiter, etiqueta verde, incluye: se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| ELE.02 | Suministro e instalación de Tubo metálico galvanizado pared delgada de 19 mm de diámetro, marca Júpiter, etiqueta verde, incluye: Se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople, contra y monitor, codo, caja tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.. |  |
| ELE.03 | Suministro e instalación de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, Marca condumex, 600 v. y 90°C de operación, calibre 3.31 mm2 (12 AWG), Incluye: Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.04 | Suministro e instalación de Cable de cobre monopolar con aislamiento tipo THW-LS vinanel XXI, Marca condumex, 600 v. y 90°C de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG), Incluye: Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.. |  |
| ELE.05 | Suministro e Instalacion y de Cable de cobre desnudo (sin aislamiento) calibre 3.31 mm2 (12 AWG) marca Condumex. Incluye: Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, holguras o cocas, limpieza, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.06 | Suministro, instalación y puesta en operación de Apagador Sencillo color marfil Cat. 5001N marca Bticiño. Incluye: se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, pruebas, conexión de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| ELE.07 | Suministro, instalación y colocación de Placa de 1, 2 ó 3 ventanas, marca bticino, modelo magic, n° de cat. 503/11R, 503/12R, ó 503/13R, Se deberán de considerar elementos de fijación, pijas, pruebas, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.08 | Suministro, instalación y puesta en operación de Contacto monofásico duplex polarizado de 15 Amp., color marfil cat. 5262-I, marca Leviton. Con tapa para contacto monofásico duplex polarizado, color marfil cat. 80703-I, marca Leviton. Incluye: se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, pruebas, conexión de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.. |  |
| ELE.09 | Suministro, instalación y puesta en operación de Luminario de sobreponer, Marca "IPSA" modelo LEDPTL-R-12W/B/30, 100-240 V, 60 HTZ., 12 watts, de ∅=174 mm. Incluye: materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios y/o escaleras, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, tornillos, roldanas planas y de presión, así como su cableado, encintado, puesta a tierra, huecos en plafond, pruebas de fucionamiento, garantía del equipo, barrenado, limpeza durante y al final de la obra, asi como todo lo necesario para su perfecta operación y funcionameinto, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.10 | Suministro, instalación y puesta en operación de Luminario de sobreponer, Marca "IPSA" modelo LEDPTL-C-24W/B/65, 100-240 V, 60 HTZ., 24 watts, de 300 x 300 mm. incluye: materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios y/o escaleras, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, tornillos, roldanas planas y de presión, así como su cableado, encintado, puesta a tierra, huecos en plafond, pruebas de fucionamiento, garantía del equipo, barrenado, limpeza durante y al final de la obra, asi como todo lo necesario para su perfecta operación y funcionameinto, precio unitario por unidad de obra completamente terminada.. |  |
| ELE.11 | Suministro, instalación y puesta en operación de Lampara de emergencia de sobreponer, Marca "IPSA" modelo LED-3360L, 127 V, 60 HTZ., 6 watts, de 20 leds, tiempo de uso continuo de 8 hrs. incluye: materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios y/o escaleras, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, tornillos, roldanas planas y de presión, así como su cableado, encintado, puesta a tierra, huecos en plafond, pruebas de fucionamiento, garantía del equipo, barrenado, limpeza durante y al final de la obra, asi como todo lo necesario para su perfecta operación y funcionameinto, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.12 | Suministro, instalación y puesta en operación de extractor de aire marca IPSA modelo Slim 4 de 158X158 mm, 127 Volts, potencia de 11 w, Incluye: materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios y/o escaleras, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, tornillos, roldanas planas y de presión, así como su cableado, encintado, puesta a tierra, huecos en plafond, pruebas de fucionamiento, garantía del equipo, barrenado, limpeza durante y al final de la obra, asi como todo lo necesario para su perfecta operación y funcionameinto, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.13 | Suministro, instalación y puesta en operación de Reflector, Marca "IPSA" modelo REFLED-50W/65, 100-264 V, 60 HTZ., 50 watts, con una medida de 280X230 mm., Incluye: materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios y/o escaleras, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, tornillos, roldanas planas y de presión, así como su cableado, encintado, puesta a tierra, huecos en plafond, pruebas de fucionamiento, garantía del equipo, barrenado, limpeza durante y al final de la obra, asi como todo lo necesario para su perfecta operación y funcionameinto, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.14 | Suministro, instalación y puesta en operación de FOTOCELDA TORK, 127 VCA MOD. 2021, montaje en receptaculo 2224, incluye: receptaculo 224 y base metalica, materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios y/o escaleras, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, tornillos, roldanas planas y de presión, así como su cableado, encintado, puesta a tierra, huecos en plafond, pruebas de fucionamiento, garantía del equipo, barrenado, limpeza durante y al final de la obra, asi como todo lo necesario para su perfecta operación y funcionameinto, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.15 | Suministro de Centro de carga QOD, monofásico 1F-3H-120/240 vca, No. Cat. QOD2S con kit de tierra PK3GTA-1 Mca., Square’d. El suministro se tomara en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectuan los trabajos, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| ELE.16 |  | Instalación y puesta en operación de Centro de carga QOD, monofásico 1F-3H-120/240 vca, No. Cat. QOD2S con kit de tierra PK3GTA-1 Mca., Square’d. Incluye: materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, renta de andamios y/o escaleras, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, tornillos, roldanas planas y de presión, así como su cableado, encintado, puesta a tierra, huecos en plafond, pruebas de fucionamiento, garantía del equipo, barrenado, limpeza durante y al final de la obra, asi como todo lo necesario para su perfecta operación y funcionameinto, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |
| ELE.17 |  | Suministro de Interruptor Termomagnético tipo QO enchufable de 1, polo, 15 Amps., Cat. QO0115, marca Square'D. El suministro se tomara en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectuan los trabajos, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |
| ELE.18 |  | Instalación y puesta en operación de Interruptor Termomagnético tipo QO enchufable de 1, polo, 15 Amps., Cat. QO0115, marca Square'D. Incluye: Incluye: materiales necesarios, mano de obra calificada, uso y depreciación de equipo y herramienta, pruebas de fucionamiento, garantía del equipo, barrenado, limpeza durante y al final de la obra, asi como todo lo necesario para su perfecta operación y funcionameinto, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |
|  | SEÑALIZACIÒN |  |
| SEÑ.01 | Señalamiento con las instrucciones (QUE HACER EN SISMO E INCENDIO) para Casas de la Cultura Jurídica, fabricado en placa de estireno cailbre 40, fotoluminiscente con medidas de 30x45cm adherida sobre base de MDF de 6 mm. de espesor con esquinas inferiores boledas y cantos acabados en color negro, dicha base consta de 2 hojas de 33x48 cm. unidas con dos tiras de madera, la primera en la parte superior de 3/4"x1/2"x40.5 cm. y la segunda en la parte inferior de 3/4"x1/2"x32 cm. unidas con pegamento de contacto; la base en su interior sera forrada en laminado allusions, num de catalogo ALR003 (T); la cara exterior expuesta sera forrada en laminado Natural Aluminum Satin Brushed numero de catalogo 6257-419, linea metales decorativos, marca RALPH WILSON, el laminado sera unido a la base con pegamento de contacto, incluye: dos sujetadores oreja de ratón de 3/8" colocados en la parte superior y posterior de la base, pijas de 3/16"x1/2" y taquetes de plastico para colgar la base, 2 tiras de cinta tape para sujeción, de dos vistas adheribles, marca 3M de 1" de ancho x 20cm de largo , colocados a una altura de 1.67 m. de nivel de piso terminado a lecho bajo de la base, materiales, mano de obra, andamios, equipo y herramienta y todo lo necesario para su correcto funcionamiento a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| SEÑ.02 | Letrero para señalamiento en sanitarios Marca Sablón a base de placa rìgida, incluye : suministro y colocación, mano de obra, cinta autoadhesiva en el reverso para su instalaciòn, acarreo dentro y fuera de obra, limpieza durante y al final de los trabajos , así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| a) | Letrero a base de placa rìgida autoadherible mediana de 22.80x15.20 cm clave 7949 que indica personas con discapacidad, Marca Sablón, p.u.o.c.t. |  |
| b) | Letrero a base de placa rìgida autoadherible mediana de 22.80x15.20 cm clave 7930 que indica baño para hombres, Marca Sablón, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| c) | Letrero a base de placa rìgida autoadherible mediana de 22.80x15.20 cm clave 7931 que indica baño para mujeres, Marca Sablón, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| SEÑ.03 | Señalizaciòn de simbolo internacional de personas con discapacidad de 40x40cm pintado en piso, con simbolo internacional para personas con discapacidad, hecho a base de pintura acrílica base agua, para señalamiento de tránsito, linea VIA COLOR PLUS, Marca Comex, en color azul para el fondo y la figura estilizada de discapacidad en color blanco, aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de la carta técnica del Fabricante,incluye: Suministro y aplicación, elaboración de la figura estilizada de discapacidad en (fabricar plantilla), materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| SEÑ.04 | Señalización de espacio fisico para persona con discapacidad en zona estacionamiento, por medio de Pedestal con poste de tubo con costura cedula 40 de 2" (5,43kg/m) y tapa, base de placa de acero de 40x40 cm de 1/2", lamina lisa calibre 14 de 45x60 cm fijada a poste por medio de tornillos con tuerca y roldana plana de presión, placa colocada a una altura de 1.60m sobre nivel de piso terminado, con simbolo internacional de accesibilidad de 40x40cm. en color azul para el fondo y la figura estilizada de discapacidad en color blanco, con letrero y la leyenda "exclusivo discapacitados" ( pintura fotoluminicente), aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de la carta técnica del Fabricante, segùn diseño, incluye: Suministro y aplicación, mano de obra, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, elaboración de la figura estilizada de discapacidad (fabricar plantilla), pintar poste y lamina en color blanco con pintura de esmalte marca comex, materiales necesarios, acarreos dentro y fuera de obra, materiales necesarios, limpieza durante y al final de los trabajos , así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada |  |
| SEÑ.05 | Tope de Hule para cajón de estacionamiento de 182x15x10cm. de peralte, tipo Tipo Part-It de corcho reciclado con adhesivo de uretano y clavos de 14" de longitud con pintura color amarillo con reflectividad (pintura de fábrica), incluye: Suministro y aplicación, mano de obra, uso y depreciaciòn de equipo y herramienta, elaboración de la figura estilizada de discapacidad (fabricar plantilla), pintar poste y lamina en color blanco con pintura de esmalte marca comex, materiales necesarios, acarreos dentro y fuera de obra, materiales necesarios, limpieza durante y al final de los trabajos , así como todo lo necesario para su correcta ejecución y operación, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| SEÑ.06 | Señalización de cajón de estacionamiento de 3.80x5.00 m con simbolo internacional de accesibilidad con Pintura acrílica base agua para señalamiento de tránsito, VIA COLOR PLUS, Marca Comex, en color azul para el fondo y la figura estilizada de discapacidad en color blanco, aplicación a dos manos siguiendo las recomendaciones de la Carta Técnica del fabricante, incluye: Suministro y aplicación, elaboración de la figura estilizada de discapacidad en piso existente de estacionamiento, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
| SEÑ.07 | Recorte de piso de 1.30 cm de ancho por 1.00 cm de profundidad para guia tactil para personas con discapacidad visual, resanando con mortero cemento arena con adhesivo Festerbond,, incluye: Suministro y aplicación, elaboración de la figura estilizada de discapacidad en piso existente de estacionamiento, materiales, mano de obra, uso y depreciación de equipo y herramienta, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su perfecto funcionamiento, precio unitario por unidad de obra completamente terminada. |  |
|  | NOTAS IMPORTANTES: - En todos los trabajos a realizar deberá considerarse protecciones al inmueble, daños y protecciones a terceros. - Se aclara que la Casa de la Cultura Jurídica estará en operación durante el desarrollo de la obra, por lo que todas las empresas contratistas tendrán que considerar esta condicionante en su propuesta técnico-económica. - Se deberá considerar protecciones a las colindancias. - Se deberá evitar dañar los pisos contiguos, losas, muros e instalaciones, ya que de hacerlo la contratista absorberá los gastos de reparación. - Estas especificaciones estarán complementadas con las especificaciones y/o notas generales anexas. - De existir una contradicción entre planos y documentos (catalogo, especificaciones, notas generales, etc.) la contratista deberá solicitar la aclaración ante la supervisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que de no ser así la contratista tendrá que acatarse a las correcciones que sean necesarias (sin que esto represente un costo adicional a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como tampoco retraso en la obra de acuerdo a tiempo estimado para la ejecución de los trabajos), quedando claro que no se harán los trabajos en cuestión a conveniencia de la contratista, sino como los indique la supervisión de la Suprema Corte en estos casos. - Se deberá considerar en cada una de las integraciones de los precios unitarios todo lo indicado en las especificaciones generales y particulares, no se aceptarán propuestas de materiales o procedimientos diferentes a los solicitados. - Cuando se tengan daños a terceros, colindancias y/o al mismo inmueble deberá ser reparado con materiales iguales o equivalentes en calidad y con los mismos acabados, sin que cause algún costo y a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. |  |