Alcances Técnicos

“SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UN CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN PARA LA CASA DE CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.”

Para la propuesta de instalación de un sistema de circuito cerrado de televisión en el inmueble que ocupa la Casa de Cultura Jurídica en Monterrey, Nuevo León, se plantea en el estudio de los planos arquitectónicos, visita a sitio y las condiciones de su estructura, dimensiones, espacios y áreas comunes así como el número de empleados, visitantes y por el valor que tiene el acervo documental asignado para su resguardo, lo anterior con la finalidad de contar con una herramienta más de trabajo para optimizar la seguridad y vigilancia de este edificio.

Es necesario considerar que el circuito cerrado de televisión, deberá contar con un espacio (cuarto de monitoreo) donde estarán colocados monitores con accesorios, grabador digital (equipo de respaldo de información de video), control o teclado de mando; la distribución y ubicación de cámaras de video con sus accesorios, así como las trayectorias y la colocación del cableado estructurado (con tubería o canaleta).

De igual forma considerar todos los equipos y accesorios, costos de mano de obra de instalación, configuración y capacitación para el equipo solicitado en una sola partida presupuestal.

ESPECIFICACIONES GENERALES Y FUNCIONALES DEL EQUIPO.

- Realizar una visita a sitio para determinar los alcances y necesidades del proyecto a implementar con la finalidad de despejar dudas que se presenten con sus respectivas aclaraciones.

- Se deberá presentar una propuesta técnica, económica y legal por parte del integrador o integradores invitados para el proceso de instalación de equipo de Circuito Cerrado de Televisión.

- El equipo será de tecnología de punta y calidad para un mejor funcionamiento en su aplicación y funcionamiento.

- Deberá contar con soporte técnico en Software y Hardware, tomando en cuenta que se solicitará al proveedor el mayor tiempo posible de garantía para cubrir este aspecto técnico.

- Deberá contar con tiempo de garantía de fábrica, así como tiempo de garantía del integrador, que estarán especificadas en su propuesta técnica, siendo esto con el mayor tiempo al momento de su presentación.

- Deberá entregar de forma escrita una carta de garantía  por el equipo instalado al término del proyecto.

- Considerar que durante la vigencia de la garantía de los equipos instalados se verifique su buen funcionamiento, la atención en sitio del equipo al momento de presentar alguna posible falla, la cual deberá ser especificada como mínimo de un año.

- Se deberá garantizar la instalación, programación y entrada en operación del equipo, así como su capacitación para el personal de operadores del equipo de C.C.T.V.

- En el funcionamiento del equipo se realizarán las pruebas necesarias en el circuito cerrado de televisión con la finalidad de detectar posibles fallas.

- El integrador o proveedor deberá entregar una ficha técnica de la instalación y funcionamiento del equipo de C.C.T.V. tanto impresa y grafica, como en formato digital, conteniendo descripción de los equipos con números de serie y ubicaciones, fichas técnicas, trayectorias de tubería y cableados, plasmados en planos arquitectónicos.

- Se deberá considerar tiempos de entrega-recepción y conclusión del equipo solicitado (cantidad de días hábiles o naturales).

- El equipo de C.C.T.V. instalado en el inmueble de la Casa de Cultura Jurídica, será recibido a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con forme al Acuerdo General de administración AGA_VI_2008 del 25 de septiembre de 2008 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE EQUIPO DE CIRCUITO CERRADO DE TELEVISIÓN

| NÚMERO | CANTIDAD | CONCEPTO | MODELO | MARCA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4 | Cámara compacta CCD día/noche con rango dinámico amplio, 1/3 de pulgada (8,5 MM), alta resolución, 530 líneas de TV blanco y negro 480 líneas de TV color, con alimentación de 24 AC/12 VCD, salida para conectores BNC, con entrada y salida de video. |  |  |
| 2 | 11 | Cámara fija de domo, día/noche con rango dinámico amplio (WDR) sensor basado en pixeles para representación precisa de los colores, distancia focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD, salida para conectores BNC y UTP. |  |  |
| 3 | 3 | Monitor plano LCD Profesional de 19“ resolución 1280x1024 pixeles, entrada de video (BNC, VGA). |  |  |
| 4 | 1 | Grabador digital (DVR) con 16 canales de video, compresión de video, entradas y salidas de video con conectores BNC, salida para monitor VGA, resolución de grabación mínimo de 320 x 240, con capacidad de grabación de 480 imágenes por segundo, capacidad de almacenamiento de 1TB, con quemador integrado (DVD-RW) (integrado con teclado y mouse). |  |  |
| 5 | 4 | Lentes con zoom motorizado de 20 X, formato de 1/3 de pulgada, auto iris. |  |  |
| 6 | 4 | Receptores para exteriores con su carcasa para el control de los lentes motorizados compatibles con coaxitron de velocidad baja, alimentación de 24 (VCA) para la alimentación de la cámara y funcionamiento del equipo de de giro, diodos indicadores de energía y comunicación. |  |  |
| 7 | 1 | Fuente de alimentación para cámaras de 16 puertos, de 20 Amperes, con 120 VAC de entrada, 24 VAC de salida. Con fusible de protección. |  |  |
| 8 | 1 | UPS (fuente de alimentación ininterrumpida) para respaldo de energía en los equipos de C.C.T.V. |  |  |
| 9 | 4 | Montajes (Brazos) para Housing (carcasa) para cámaras en exteriores. |  |  |
| 10 | 4 | Housing (carcasa) para cámaras en exteriores. |  |  |
| 11 | 30 | Transceptores pasivos de video de canal único para las cámaras instaladas (en su caso 1 concentrador transceptor pasivo compacto para 16 canales). |  |  |

Nota: un monitor será asignado a la oficina de la Dirección de la Casa de de Cultura Juridica.

Accesorios de instalación:

- Cable para alimentación 2-18AWG (cantidad de metros no especificada).

- Cable de señal de video coaxial del tipo RG-59 (cantidad de metros no especificada).

- Cable de señal UTP de 8 hilos par trenzado categoría 5e como mínimo.

- conectores macho BNC para cable RG-59 destinados para las conexiones del equipo de C.C.T.V.

Aspectos técnicos:

- la canalización o tubería de instalación deberá estar en su mayor parte oculta, donde sea necesario el cableado visible será colocado por canaleta.

- Tubería conduit galvanizada pared delgada, pared gruesa (roscada) con accesorios (codos, coples y conectores). (cantidad de metros no especificada).

- Canaleta de PVC rígida (plástico) blanca, para la colocación de cable en interiores (cantidad de metros no especificada).

UBICACIONES FÍSICAS DE LAS CÁMARAS PROPUESTAS.

| CANTIDAD DE CÁMARA | UBICACIÓN DE CÁMARA | TIPO DE CÁMARA Y ESPECIFICACIÓN |
| --- | --- | --- |

| 01 | Acceso personal y vehicular | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD, |
| --- | --- | --- |
| 01 | Puerta principal | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD, |
| 01 | Registro y acceso principal | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD, |
| 01 | Biblioteca | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD, |
| 01 | Sala de consulta bibliográfica | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD, |
| 01 | Jardín exterior y estacionamiento | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD, |
| 01 | Calle Albino Espinosa | Cámara compacta CCD día/noche con rango dinámico amplio, 1/3 de pulgada (8,5 MM), alta resolución, con alimentación de 24 AC/12 VCD. |
| 01 | Estacionamiento techado | Cámara compacta CCD día/noche con rango dinámico amplio, 1/3 de pulgada (8,5 MM), alta resolución, con alimentación de 24 AC/12 VCD. |
| 01 | Auditorio | Cámara compacta CCD día/noche con rango dinámico amplio, 1/3 de pulgada (8,5 MM), alta resolución, con alimentación de 24 AC/12 VCD. |
| 01 | Estacionamiento Exterior | Cámara compacta CCD día/noche con rango dinámico amplio, 1/3 de pulgada (8,5 MM), alta resolución, con alimentación de 24 AC/12 VCD. |
| 01 | Entrada Sótano | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD. |
| 01 | Pasillo Sótano | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD. |
| 01 | Sala de ventas 1/er. Nivel. | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD. |
| 01 | Dirección 1/er. Nivel. | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD. |
| 01 | Área administrativa 1/er. Nivel | Cámara fija de domo, día y noche con rango dinámico amplio (WDR), focal variable de 9mm a 22mm auto iris, con alimentación de 24 AC/12 VCD. |