| I |  | TRABAJOS PRELIMINARES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PRE.01 |  | Demolición de muro de block y/o tabique de 15 a 20 cm de espesor, hasta una altura de 4.00 m. incluye: recubrimiento de yeso y/o aplanado, asi como elementos estructurales como son castillos y trabes, los trabajos no deberán dañar pisos contiguos, muros e instalaciones de cuerpos anexos, ya que de hacerlo la contratista absorverá los gastos de reparación, el escombro será retirado al lugar dentro del edificio que indique la supervisión para su posterior tiro por parte de la empresa al lugar permitido por las autoridades correspondientes, incluye: mano de obra, uso y depreciación de herramienta y equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra a tiro libre del material producto de la demolición, limpieza. |  |  |
| PRE.02 |  | Demolición de concreto armado de hasta 15cm de espesor incluye: elementos estructurales como son castillos y trabes, los trabajos no deberán dañar pisos contiguos, muros e instalaciones de cuerpos anexos, ya que de hacerlo la contratista absorverá los gastos de reparación, el escombro será retirado al lugar dentro del edificio que indique la supervisión para su posterior tiro por parte de la empresa al lugar permitido por las autoridades correspondientes, incluye: mano de obra, uso y depreciación de herramienta y equipo, andamios, acarreos dentro y fuera de la obra a tiro libre del material producto de la demolición, limpieza. |  |  |
| PRE.03 |  | Demolición de plafón de tablaroca y/o reticular, hasta una altura de 4.00 m., retiro de soportería y retiro de sistema de sujeción, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, andamios, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.04 |  | Demolición de aplanado y/o yeso hasta dejar muro libre de cualquier recubrimiento, trabajo sin restricción de altura, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamiaje, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.05 |  | Demolicion de piso de loseta cerámica y/o loseta de pasta (mosaico), retirando adhesivos hasta dejar superficie preparada para un recubrimiento posterior, incluye: mano de obra, herramienta, acarreos, retiro a tiro libre de material producto de los trabajos, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.06 |  | Demolición de zoclo cerámica y/o loseta de pasta (mosaico), retirando adhesivos y hasta dejar superficie preparada para un recubrimiento posterior incluye: mano de obra, herramienta, resanes, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.07 |  | Desmontaje y retiro de ventana de aluminio de 1.47x2.05 m. de dos hojas sin recuperación, se considera el retiro de elementos de fijación y sujeción, retiro a tiro libre de material producto de los trabajos, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.08 |  | Desmontaje y retiro de ventana de aluminio de 2.30x2.05 m. de dos hojas sin recuperación, se considera el retiro de elementos de fijación y sujeción, retiro a tiro libre de material producto de los trabajos, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.09 |  | Desmontaje y retiro de barandales de herrería sin recuperación, se considera el retiro de elementos de fijación y sujeción, retiro a tiro libre de material producto de los trabajos, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución |  |  |
| PRE.10 |  | Retiro de impermeabilizante existente en azotea a base de vaportite 550 y Fester blanco, hasta dejar superficie preparada para un recubrimiento posterior, incluye: limpieza y preparacion de la superficie, calafateo de grietas con elite wet cement y slurry (emulsion arena 5-1), se contempla la mano de obra, uso y depreciacion de equipo y herramienta, elevaciones hasta 9.00m, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.11 |  | Desmontaje y retiro de protecciones de herreria en ventanas sin recuperación, se considera el retiro de elementos de fijación y sujeción, retiro a tiro libre de material producto de los trabajos, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.12 |  | Demolición de celosia de barro, hasta una altura de 4.00 m, se considera el retiro de elementos de fijación y sujeción, retiro a tiro libre de material producto de los trabajos, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.13 |  | Apuntalamiento vertical durante el proceso de demolicion en área de videoconferencia a base de pies derechos de madera, trabajos a una altura de 3.20 m promedio, incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta, elevaciones, acarreos dentro y fuera de la obra, limpieza durante y al final de los trabajos y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.14 |  | Retiro y reubicacion de detectores de humo hasta una altura de 6.00 m retiro de soportería y retiro de sistema de sujeción, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, andamios, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.15 |  | Desmantelamiento de luminarias exteriores existentes tipo reflector sin recuperación, trabajos a una altura de 3.00 m , retiro de soportería y retiro de sistema de sujeción, promedio, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.16 |  | Desmantelamiento de luminarias de empotrar y sobreponer existentes sin recuperación, retiro de soportería y retiro de sistema de sujeción, trabajos a una altura de 6.00m promedio, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.17 |  | Desmantelamiento de canalizaciones, canaleta y tubería conduit de diferentes tipos, diámetros y medidas recuperación, hasta una altura de 6.00 m, retiro de soportería y retiro de sistema de sujeción, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.18 |  | Desmantelamiento de apagadores, contactos y accesorios existentes, sin recuperación, hasta una altura de 6.00 m, retiro de soportería y retiro de sistema de sujeción, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.19 |  | Desmantelamiento de cable, alambre de cobre de diferentes calibres, sin recuperación, hasta una altura de 6.00 m, retiro de soportería y retiro de sistema de sujeción, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.20 |  | Desmantelamiento de equipo de aire acondicionado, evaporadora y condensadora existentes, sin recuperación, hasta una altura de 6.00 m, retiro de tuberías de condensados y gas refrigerante, retiro de soportería y retiro de sistema de sujeción, incluye: mano de obra, herramienta, andamios, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra así como todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| PRE.21 |  | Demolición de lambrin de Tablaroca y/o Durock, hasta una altura de 4.00 m, incluye: mano de obra, herramienta, equipo, andamiaje, acarreos, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| II |  | ESTRUCTURA |  |  |
| EST.01 |  | Trazo y Nivelacion de puntos sobresalientes de obra, estableciendo ejes y referencias para deslinde y desplante de estructura, utilizando equipo topográfico electrónico, Incluye: materiales, herramientas, equipo topográfico, mano de obra, brigada de topografía y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| EST.02 |  | Estructura metálica soldada formada con perfiles laminados de acero estructural A-36, (perfiles OR denominado también PTR de diferentes secciones asi como placa de acero, se recomienda ver planos estructurales), incluye: el suministro y colocación de los materiales, trazo, nivelación, mano de obra, acarreos, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx, trazo y nivelación, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc y dos manos de pintura esmalte alquidalico anticorrosivo velmar Marca Comex o hasta cubrir perfectamente la superficie, limpieza durante y al final de todos los trabajos, maniobras. Se seguirán las especificaciones, definiciones y convenciones del AISC y AWS, última edición, a menos que se indique lo contrario en un detalle específico. Todos los soldadores que se empleen deberán estar calificados de acuerdo con las pruebas descritas en el AWS. El precalentamiento y la temperatura entre pasadas estarán de acuerdo con las especificaciones del AWS. No se ejecutará ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas o expuestas a condiciones ambientales severas. Espesores mínimos de soldadura de filete: espesor mínimo espesor placa 1/8" 1/4" menor o igual 3/16" mayor de 1/4" a 1/2" 1/4" mayor de 1/4" a 3/4" 5/16" mayor de 3/4" En espesores de material mayores a ¼” la soldadura no será mayor que el espesor del material menos 1/16''. En todas las soldaduras donde se indica preparación de la placa o perfil (bisel), deberá usarse placa de respaldo. Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa precalificadas de acuerdo a lo indicado en el manual AISC, última edición. Se aplicará la soldadura evitando torceduras, pandeo y requemado de material de las piezas por unir. Las piezas con estos defectos serán repuestas íntegramente. El soldado de taller o de campo deberá hacerse con las piezas sostenidas rígidamente y antes de soldar se verificará que las superficies de las partes a soldar estén limpias de escoria, costras, polvo, grasas y/o pinturas. |  |  |
| EST.03 |  | Placa base de acero tipo A-36 en cajon a tres caras ,incluye: el suministro y colocación de los materiales, trazo, nivelación, mano de obra, acarreos, fabricación, transportación, izaje, descalibre, soldadura E-70xx, trazo y nivelación, corte, habilitado, presentación, armado, esmerilado, soldado, limpieza con carda metálica, aplicación de una mano de primario anticorrosivo de cromato de zinc y dos manos de pintura esmalte alquidalico anticorrosivo velmar Marca Comex o hasta cubrir perfectamente la superficie, limpieza durante y al final de todos los trabajos, maniobras. Se seguirán las especificaciones, definiciones y convenciones del AISC y AWS, última edición, a menos que se indique lo contrario en un detalle específico. Todos los soldadores que se empleen deberán estar calificados de acuerdo con las pruebas descritas en el AWS. El precalentamiento y la temperatura entre pasadas estarán de acuerdo con las especificaciones del AWS. No se ejecutará ninguna soldadura cuando las superficies estén mojadas o expuestas a condiciones ambientales severas. Espesores mínimos de soldadura de filete: espesor mínimo espesor placa 1/8" 1/4" menor o igual 3/16" mayor de 1/4" a 1/2" 1/4" mayor de 1/4" a 3/4" 5/16" mayor de 3/4" En espesores de material mayores a ¼” la soldadura no será mayor que el espesor del material menos 1/16''. En todas las soldaduras donde se indica preparación de la placa o perfil (bisel), deberá usarse placa de respaldo. Todas las soldaduras a tope serán de penetración completa precalificadas de acuerdo a lo indicado en el manual AISC, última edición. Se aplicará la soldadura evitando torceduras, pandeo y requemado de material de las piezas por unir. Las piezas con estos defectos serán repuestas íntegramente. El soldado de taller o de campo deberá hacerse con las piezas sostenidas rígidamente y antes de soldar se verificará que las superficies de las partes a soldar estén limpias de escoria, costras, polvo, grasas y/o pinturas. |  |  |
| III |  | TECHUMBRES |  |  |
| TCH.01 |  | Cubierta de panel aislante Europanel de 2” de espesor, cal. 26 Marca Metal Panel, acabado poliéster estándar color arena, con placas de una sola pieza para librar el claro, trabajos a una altura de 2.50 m sobre nivel de piso terminado, Incluye: suministro de materiales, transporte, izaje, trazo, corte, nivelación, apuntalamiento, fijación, equipo de seguridad y protecciones y todo lo necesario para su correcta ejecución., hasta una altura de 6.00 m.. |  |  |
| TCH.02 |  | Canalón de lamina galvanizada cal. 22, con seccion "U" con un desarrollo de 70cm, con preparación para bajada de aguas pluviales en un costado del claro, trabajos a una altura de 2.50 m sobre nivel de piso terminado, incluye: suministro y colocación de materiales, izaje y maniobras, cortes y ajustes, accesorios para fijación, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la obra, andamiaje, limpieza. |  |  |
| TCH.03 |  | Canalón de lamina galvanizada cal. 22, con seccion "U" con un desarrollo de 90cm, con preparación para bajada de aguas pluviales en un costado del claro, trabajos a una altura de 2.50 m sobre nivel de piso terminado, incluye: suministro y colocación de materiales, izaje y maniobras, cortes y ajustes, accesorios para fijación, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la obra, andamiaje, limpieza. |  |  |
| TCH.04 |  | Canalón de lamina galvanizada cal. 22, con seccion "U" con un desarrollo de 70cm, con preparación para bajada de aguas pluviales en un costado del claro, trabajos a una altura de 2.50 m sobre nivel de piso terminado, incluye: suministro y colocación de materiales, izaje y maniobras, cortes y ajustes, accesorios para fijación, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la obra, andamiaje, limpieza. |  |  |
| TCH.05 |  | Flashing de lamina galvanizada cal. 22, con un desarrollo de 70cm maximo, trabajos a una altura de 3.20 m sobre nivel de piso terminado, incluye: suministro y colocación de materiales, izaje y maniobras, cortes y ajustes, accesorios para fijación, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la obra, andamiaje, limpieza. |  |  |
| IV |  | ALBAÑILERIA |  |  |
| ALB.01 |  | Recorte de piso de concreto armado realizado con disco en perímetro de zona a demoler (12cm de profundidad promedio), se contempla el acero de refuerzo, trabajos sin restricción de altura, incluye: mano de obra, herramienta y equipo, acarreos horizontales y/o verticales dentro y fuera de la obra, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| ALB.02 |  | Excavación para desplante de tuberias, por medios manuales en cualquier tipo de material, a una profundidad máx. de 1.00 m y un ancho promedio de 30 cm promedio, el material producto de la excavación se deberá considerar su desalojo y retiro por completo, Incluye: trazo, nivelación, acarreos horizontales y/o verticales, acarreos dentro y fuera del lugar de los trabajos, desalojo de material producto de excavación hasta tiro libre a lugar autorizado e indicado por la autoridad competente, afine de fondo, mano de obra, equipo de seguridad, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de la obra, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.03 |  | Castillo de concreto CR-2 armado hecho en obra, f’c=250 Kg/cm2 de 0.25m x .20m de espesor reforzado con 4 var 1/2" y E 1/4" @ 15cm con una varilla conectora de 1/2" @ 30cm empacando las varillas conectoras en el barreno con resina RE-500 Marca HILTI ó mortero con estabilizador de volumen (GROUT) Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado, muestreo, vibrado, vaciado, cimbra común, descimbrado, desmoldante, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.04 |  | Trabe TR-2 de concreto armado hecho en obra, f’c=250 Kg/cm2 de 0.25m x .20m reforzado con 6 var 1/2" y E 1/4" @ 15cm con una varilla conectora de 1/2" @ 20cm empacando las varillas conectoras en el barreno con resina RE-500 Marca HILTI ó mortero con estabilizador de volumen (GROUT) Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado, muestreo, vibrado, vaciado, cimbra común, descimbrado, desmoldante, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.05 |  | Cama doble de triplay de madera de pino de 19mm de espesor atornillada a estructura metalica mediante tornillo Framer colocado a cada 30 cm incluye: suministro y colocación de materiales, izaje y maniobras, cortes y ajustes, accesorios para fijación, mano de obra, desperdicios, acarreos dentro y fuera de la obra, andamiaje, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.06 |  | Lambrin de panel de yeso a una cara, a base de "tablaroca" de 13 mm de espesor Marca USG Yeso Panamericano, montado sobre bastidor de poste y canal galvanizados cal. 20 junteado con perfacinta y compuesto redimix preparado para pintura, incluye: suministro y colocación, mano de obra especializada, refuerzo de vanos de ventanas y puertas con canes de madera, anclaje y fijación a estructura y piso, fronteras, boquillas, esquineros metalicos, andamios, materiales necesarios, mano de obra, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.07 |  | Lambrin de panel de cemento a una cara, a base de "Durock" de 13 mm de espesor Marca USG Yeso Panamericano, montado sobre bastidor de poste y canal galvanizados cal. 20 junteado con compuesto basecoat preparado para pintura, incluye: suministro y colocación, mano de obra especializada, refuerzo de vanos de ventanas y puertas con canes de madera, anclaje y fijación a estructura y piso, fronteras, boquillas, esquineros metalicos, andamios, materiales necesarios, mano de obra, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.08 |  | Muro de panel de cemento a dos caras de 10 cm de espesor, a base de "Durock" de 13 mm de espesor Marca USG Yeso Panamericano, montado sobre bastidor de poste y canal galvanizados cal. 20 junteado con compuesto basecoat preparado para pintura, incluye: suministro y colocación, mano de obra especializada, refuerzo de vanos de ventanas y puertas con canes de madera, anclaje y fijación a estructura y piso, fronteras, boquillas, esquineros metalicos, andamios, materiales necesarios, mano de obra, limpieza durante y al final de los trabajos. |  |  |
| ALB.09 |  | Aplanado fino de yeso en muros con espesor promedio de 2 cm, colocado a regla, preparado para recibir acabado final, hasta una altura de 4.00 m., incluye: suministro y colocación, mano de obra especializada, andamios, materiales necesarios, mano de obra, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.10 |  | Boquilla de aplanado fino de cemento arena proporción 1:4 sobre muros de tabique con espesor promedio de 2 cm, colocado a regla, preparado para recibir acabado final, hasta una altura de 4.00 m, incluye: suministro y colocación, mano de obra especializada, andamios, materiales necesarios, mano de obra, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.11 |  | Plafón de panel de yeso "tablaroca" de espesor de 13 mm de espesor, Marca USG Yeso Panamericano, con canales, liston y canaletas de carga con colgantes de alambre galvanizado cal. 18 junteado con perfacinta y compuesto redimix preparado para pinturase deberá respetar el trazo, la altura no será mayor de 4.00 m, arranque y ajustes indicadas en planos de despiece correspondientes, incluye: suministro y colocación, perfacinta y resanes con compuesto redimix, cortes, ajustes, materiales necesarios, mano de obra, trazo y nivelación, herramienta, sujeción a vigas o losas, acarreos, andamios, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.12 |  | Falso plafon reticular de fibra mineral modelo calla Marca Armstrong de 0.61x0.61m grano fino color blanco con sistema de suspension prelude xl, la altura no será mayor de 4 m., arranque y ajustes indicadas en planos de despiece correspondientes, incluye: suministro y colocación, cortes, ajustes, materiales necesarios, mano de obra, trazo y nivelación, herramienta, sujeción a vigas o losas, acarreos, andamios, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.13 |  | Viga falsa a base de bastidor de perfil rectangular OR (PTR) de 1 1/2" de 2.8mm de espesor acabado con primario anticorrosivo de cromato de zinc y esmalte alquidalico anticorrosivo velmar Marca Comex , forrado con panel de yeso Marca USG Yeso Panamericano armado con tornillos negros autorroscables de 1/2" @ 25 cms, incluye: suministro y colocación, cortes, ajustes, materiales necesarios, mano de obra, trazo y nivelación, herramienta, sujeción a vigas o losas, acarreos, andamios, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.14 |  | Faldon a base de bastidor de perfil rectangular or de 2" de 2.8mm de espesor acabado con primario anticorrosivo de cromato de zinc y esmalte alquidalico anticorrosivo velmar Marca Comex , forrado con panel de yeso Marca USG Yeso Panamericano armado con tornillos negros autorroscables de 1/2" @ 25 cms,, incluye: suministro y colocación, cortes, ajustes, materiales necesarios, mano de obra, trazo y nivelación, herramienta, sujeción a vigas o losas, acarreos, andamios, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.15 |  | Repisas a base de bastidor de perfil rectangular or de 1 1/2" de 2.8mm de espesor acabado con primario anticorrosivo de cromato de zinc y esmalte alquidalico anticorrosivo velmar Marca Comex , forrado con panel de yeso Marca USG Yeso Panamericano, armado con tornillos negros autorroscables de 1/2" @ 25 cms, incluye: suministro y colocación, cortes, ajustes, materiales necesarios, mano de obra, trazo y nivelación, herramienta, sujeción a vigas o losas, acarreos, andamios, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.16 |  | Chaflan a base de mortero cemento y arena proporcion 1:4 de 10x10 cm. a 45° en pretiles incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado y materiales de menor consumo, colado, clavos, alambre recocido, acarreos verticales y horizontales, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.17 |  | Ampliación de escalinata forjada con tabicon ligero 7x13x26 cm., asentado con mezcla cemento arena 1:5, acabado común con relleno de material ligero de la region. con 6 huellas de 0.30x0.45x0.18, incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado y materiales de menor consumo, colado, clavos, alambre recocido, acarreos verticales y horizontales, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.18 |  | Dala de desplante de 12cm x 15cm concreto f'c = 250 kg/cm² hecho en obra, agregado maximo de 19 mm, armada con 4 var #3 y E#2 @ 20cm acabado aparente. Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado, muestreo, vibrado, vaciado, cimbra aparente, descimbrado, desmoldante, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.19 |  | Mortero para cambio de pendientes en azotea a base de mortero cemento y arena proporcion 1:4 de hasta 7cm acabado común incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado y materiales de menor consumo, aditivos para promover adeherencia, colado, clavos, alambre recocido, acarreos verticales y horizontales, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.20 |  | Pretil de 12cm x 45cm de concreto f'c = 250 kg/cm² hecho en obra, agregado maximo de 19 mm, armada con 2 var 3/8" y var de 1/2 @ 30cm con un empotre de 15 cm empacado con resina RE-500 Marca Hilti, acabado aparente. Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado, muestreo, vibrado, vaciado, cimbra aparente, descimbrado, desmoldante, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos. |  |  |
| ALB.21 |  | Afine con mortero para colocar loseta a base de mortero cemento y arena proporcion 1:4 con aditivo Festerbond acabado común, incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado y materiales de menor consumo, aditivos para promover adeherencia, colado, clavos, alambre recocido, acarreos verticales y horizontales, maniobras, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.22 |  | Firme de concreto de 5cm de espesor con f´c= 200 kg/cm hecho en obra con revolvedora resistencia normal, reforzado con malla electrosoldada 6x6 - 6/6, acabado comun para recibir loseta, con agregado màximo de 3/4", Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado, muestreo, vibrado, vaciado, cimbra aparente, descimbrado, desmoldante, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ALB.23 |  | Relleno y compactación de material inerte de la regiòn (grava de 1/2") mejorado en capas de 20 cm, apasionado de forma manual de acuerdo a niveles Marcados en proyecto, incluye: suministro y colocación de materiales, tendido del material de relleno, compactación, trazo y nivelación, acarreos horizontales y/o verticales, acarreos dentro y fuera del lugar de los trabajos, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de la obra. |  |  |
| V |  | ACABADOS |  |  |
| ACA.01 |  | Piso de loseta cerámica de 60x60 cm habitat oyster esmaltado Marca Interceramic asentado con pegazulejo Marca crest con juntas de 3 mm. de acuerdo a despiece, a base de boquillas sin arena de la misma Marca, no se aceptaran piezas desalineadas ni con tropezones, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, herramienta, acarreos, preparación de superficie, trazo y nivelación, cortes y ajustes, boquillas con cortes a 45°, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ACA.02 |  | Zoclo de loseta cerámica de 10x60 cm habitat oyster esmaltado Marca Interceramic asentado con pegazulejo Marca Crest con juntas de 3 mm. de acuerdo a despiece, a base de boquillas sin arena de la misma marca, no se aceptaran piezas desalineadas ni con tropezones, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, herramienta, acarreos, preparación de superficie, trazo y nivelación, cortes y ajustes, boquillas con cortes a 45°, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ACA.03 |  | Piso de concreto lavado de 5 cm. de espesor con un f’c=150 kg./cm2 hecho en obra con revolvedora resistencia normal, con agregado a base de gravilla y arena de la región hecho en obra, reforzado con malla electrosoldada 6x6-10/10 con aditivo festerbond para adherir a concretos existentes, acabado lavado con hidrolavadora. Incluye: suministro y colocación de materiales, trazo y nivelación, curado, muestreo, vibrado, vaciado, cimbra aparente, descimbrado, desmoldante, pruebas de laboratorio, mano de obra, equipo y herramienta, maniobras, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| ACA.04 |  | Pintura vinil-acrilica en muros a cualquier altura, Marca Comex calidad Vinimex, preparación de la superficie previo a la aplicación de la pintura, las superficies por recubrir se sujetarán al siguiente proceso: Deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa, aceite, salitre o yeso flojo, o cualquier otra sustancia extraña que impida la adherencia del recubrimiento. La limpieza se realizará con zacate y cepillo de raíz, hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida. En las superficies de concreto o aplanados de mezcla acabado rugoso, previo a la aplicación de la pintura se debe aplicar 1 mano de sellador vinílico. Aplicación de pintura. La temperatura mínima del ambiente a la que se debe aplicar la pintura será de 10 ºC y, en áreas exteriores se evitará la aplicación cuando se tenga presencia de lluvia, humedad excesiva o tolvaneras. La pintura se aplicará con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos como mínimo, o en las capas que sean necesarias según la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y uniforme en color. El intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de una capa y la aplicación de la siguiente será de 3 horas como mínimo, para permitir el secado de la primera capa. El color será el indicado en el proyecto y según muestra aprobada en obra por la Supervision de la SCJN.Todas las capas de pintura aplicadas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas, discontinuidades, ampollamientos y otros defectos de acabado.Protecciones:Es obligación del contratista proteger todos los elementos que corran riesgo de mancharse. Se verificará que la pintura suministrada sea la especificada por el proyecto tomando en cuenta lo siguiente: el envasado será en recipientes de plástico, el sello no deberá estar alterado, la pintura preferentemente será de un mismo lote, el color será el indicado, no deberá rebasar la fecha de caducidad y que cada envase cuente con las instrucciones de aplicación por parte del fabricante, incluye: nivelación, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| ACA.05 |  | Pintura vinílica en plafones a cualquier altura, Marca Comex calidad Vinimex (en color por definir por el área de proyectos dentro de la paleta de color center), Preparación de la superficie Previo a la aplicación de la pintura, las superficies por recubrir se sujetarán al siguiente proceso: Deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa, aceite, salitre o yeso flojo, o cualquier otra sustancia extraña que impida la adherencia del recubrimiento. La limpieza se realizará con zacate y cepillo de raíz, hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida. En las superficies de concreto o aplanados de mezcla acabado rugoso, previo a la aplicación de la pintura se debe aplicar 1 mano de sellador vinílico. Aplicación de pintura. La temperatura mínima del ambiente a la que se debe aplicar la pintura será de 10 ºC y, en áreas exteriores se evitará la aplicación cuando se tenga presencia de lluvia, humedad excesiva o tolvaneras. La pintura se aplicará con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos como mínimo, o en las capas que sean necesarias según la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y uniforme en color. El intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de una capa y la aplicación de la siguiente será de 3 horas como mínimo, para permitir el secado de la primera capa. El color será el indicado en el proyecto y según muestra aprobada en obra por la Supervision de la SCJN.Todas las capas de pintura aplicadas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas, discontinuidades, ampollamientos y otros defectos de acabado. Protecciones: Es obligación del contratista proteger todos los elementos que corran riesgo de mancharse. Se verificará que la pintura suministrada sea la especificada por el proyecto tomando en cuenta lo siguiente: el envasado será en recipientes de plástico, el sello no deberá estar alterado, la pintura preferentemente será de un mismo lote, el color será el indicado, no deberá rebasar la fecha de caducidad y que cada envase cuente con las instrucciones de aplicación por parte del fabricante, incluye: nivelación, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| ACA.06 |  | Pintura vinil-acrilica en muros exteriores a cualquier altura, Marca Comex calidad Vinimex, preparación de la superficie previo a la aplicación de la pintura, las superficies por recubrir se sujetarán al siguiente proceso: Deberán estar completamente secas, libres de polvo, grasa, aceite, salitre o yeso flojo, o cualquier otra sustancia extraña que impida la adherencia del recubrimiento. La limpieza se realizará con zacate y cepillo de raíz, hasta eliminar cualquier sustancia extraña adherida. En las superficies de concreto o aplanados de mezcla acabado rugoso, previo a la aplicación de la pintura se debe aplicar 1 mano de sellador vinílico. Aplicación de pintura. La temperatura mínima del ambiente a la que se debe aplicar la pintura será de 10 ºC y, en áreas exteriores se evitará la aplicación cuando se tenga presencia de lluvia, humedad excesiva o tolvaneras. La pintura se aplicará con brocha de pelo, rodillo o cepillo, a dos manos como mínimo, o en las capas que sean necesarias según la textura de la superficie por pintar, hasta obtener una superficie tersa y uniforme en color. El intervalo de tiempo que debe transcurrir entre la aplicación de una capa y la aplicación de la siguiente será de 3 horas como mínimo, para permitir el secado de la primera capa. El color será el indicado en el proyecto y según muestra aprobada en obra por la Supervision de la SCJN. Todas las capas de pintura aplicadas deberán presentar un aspecto uniforme, libre de escurrimientos, gotas, discontinuidades, ampollamientos y otros defectos de acabado. Protecciones: Es obligación del contratista proteger todos los elementos que corran riesgo de mancharse. Se verificará que la pintura suministrada sea la especificada por el proyecto tomando en cuenta lo siguiente: el envasado será en recipientes de plástico, el sello no deberá estar alterado, la pintura preferentemente será de un mismo lote, el color será el indicado, no deberá rebasar la fecha de caducidad y que cada envase cuente con las instrucciones de aplicación por parte del fabricante, incluye: nivelación, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| ACA.07 |  | Impermeabilizante prefabricado Marca Pasa color blanco de 4.5 mm de espesor con una aplicación inicial de una capa de primario adherente modelo protecto hidro primer http-051-b Marca Pasa, La superficie por impermeabilizar deberá estar seca, libre de óxidos, grasas, polvo, partículas sueltas u otras materias extrañas. El Contratista deberá tomar las precauciones necesarias para no ocasionar daños a los elementos constructivos próximos a las superficies que deban impermeabilizarse. Las reparaciones y reposiciones serán por su cuenta, Impregnación de la superficie.El Primer o Sellador se aplicará en una sola mano sobre la superficie, estando ésta seca o ligeramente húmeda, usando cepillo, brocha o equipo neumático, a razón de 4 a 5 m², por litro, dependiendo de la porosidad y aspereza de la superficie, aplicando sólo lo suficiente para tapar el poro y nunca deberá formar costra. La colocación de los lienzos de la membrana impermeable, siempre deberá empezarse por la parte baja de la superficie a impermeabilizar, continuando hacia arriba en sentido perpendicular a la pendiente. Los lienzos subsecuentes colocarán previa alineación al primero; De manera tal que los lienzos quede traslapados 10 cm. paralelos ya favor de la pendiente, para posteriormente soldar los traslapes a base de fuego de soplete La membrana, deberá ir totalmente adherido a la superficie a base de fusión por medio de soplete de gas butano o propano. La adhesión a fuego se hará, sometiendo la cara inferior de los lienzos a un ligero calentamiento, por medio de flama directa de soplete fundiendo el polietileno y reblandeciendo el asfalto, quedando en estado mordente para adherirse perfectamente al sustrato, los lienzos sucesivos se colocarán en la misma forma que el primero, dejándose pendiente la franja de 10 cm. correspondiente al traslape. Las uniones de los traslapes longitudinales, será de 10 cm., y la de los traslapes transversales será de 15 cm. y se llevará a cabo también por medio de soplete. (La unión de los traslapes se hará a base de fuego de soplete). Para asegurar una perfecta soldadura de los traslapes, se deberá asomar en todo lo largo de estos un filo de asfalto líquido, lo que indicará que la fusión de ambos lienzos se ha logrado dándose por resultado un manto impermeable continuo y uniforme que impedirá el paso del agua. Por último, las juntas traslapadas, se deberán emparejar, su lado superior, alisándose con una cuchara de albañil. incluye: nivelación, trazo, preparación de la superficie, materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| VI |  | CANCELERIA |  |  |
| CAN-01 |  | CAN-01 puerta abatible de 1.20m x 2.05m de perfiles de aluminio color negro duranodik de 2" linea panorama Marca Cuprum, con barra antipanico modelo push bar Marca Dorma serie 9000 y cristal flotado de 6 mm Marca Vitro. con película de protección tipo esmeril modelo SH2M1 Marca "3M" diseño de lineas horizontales, Los elementos deberán fabricarse en forma tal que, la colocación y reposición de cristales y la limpieza, puedan efectuarse con facilidad. Se utilizarán perfiles de aluminio con pintura electrostática línea bolsa 2000, Los perfiles de línea bolsa 2000, serán de 0.568 Kg por metro lineal, y los de línea bolsa, en puertas se utilizará el contramarco. Cuando un elemento deba deslizarse, apoyándose sobre otro de la misma pieza, su forma y acabado deberán ser tales, que el movimiento pueda efectuarse libremente y sin tropiezos. Los marcos y chambranas, serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto. Las piezas se presentarán en perfecto estado, sin deformaciones, debiéndose ajustar con precisión. La holgura máxima entre elementos fijos y móviles será de 2 mm a menos que la SCJN indique otra dimensión. El marco se fijará a los elementos estructurales, o a los que conformen el vano, por medio de pijas con una longitud mínima de 1 ½” y a cada 40 cm; la separación entre marco y los elementos que forman el vano, deberá ser uniforme y máximo de 3 mm. Para el armado se utilizarán pijas con una longitud mínima de 1”. Las piezas deberán quedar colocadas a plomo y nivel. Todas las ventanas y canceles se deberán sellar perimetralmente, tanto al exterior como al interior con sellador elástico. incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| CAN-02 |  | CAN-02 ventana fija de 0.60m x 2.05m de perfiles de aluminio color negro duranodik de 2" linea panorama Marca Cuprum y cristal flotado de 6 mm Marca Vitro. con película de protección tipo esmeril modelo SH2M1 Marca "3M" diseño de lineas horizontales, Los elementos deberán fabricarse en forma tal que, la colocación y reposición de cristales y la limpieza, puedan efectuarse con facilidad. Se utilizarán perfiles de aluminio con pintura electrostática línea bolsa 2000, Los perfiles de línea bolsa 2000, serán de 0.568 Kg por metro lineal, y los de línea bolsa, en puertas se utilizará el contramarco. Cuando un elemento deba deslizarse, apoyándose sobre otro de la misma pieza, su forma y acabado deberán ser tales, que el movimiento pueda efectuarse libremente y sin tropiezos. Los marcos y chambranas, serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto. Las piezas se presentarán en perfecto estado, sin deformaciones, debiéndose ajustar con precisión. La holgura máxima entre elementos fijos y móviles será de 2 mm a menos que la SCJN indique otra dimensión. El marco se fijará a los elementos estructurales, o a los que conformen el vano, por medio de pijas con una longitud mínima de 1 ½” y a cada 40 cm; la separación entre marco y los elementos que forman el vano, deberá ser uniforme y máximo de 3 mm. Para el armado se utilizarán pijas con una longitud mínima de 1”. Las piezas deberán quedar colocadas a plomo y nivel. Todas las ventanas y canceles se deberán sellar perimetralmente, tanto al exterior como al interior con sellador elástico. incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| CAN-03 |  | CAN-03 ventana fija y corrediza de 3.09m x 2.35m compuesta de 4 modulos fijos de 0.76m x 1.75m, 2 modulos fijos de 0.76m x 0.60m y 2 modulos corredizos de 0.76m x 0.60m de perfiles de aluminio color negro duranodik de 2" linea panorama Marca Cuprum y cristal flotado de 6 mm Marca Vitro, con película de protección tipo esmeril modelo SH2M1 Marca "3M" diseño de lineas horizontales, Los elementos deberán fabricarse en forma tal que, la colocación y reposición de cristales y la limpieza, puedan efectuarse con facilidad. Se utilizarán perfiles de aluminio con pintura electrostática línea bolsa 2000, Los perfiles de línea bolsa 2000, serán de 0.568 Kg por metro lineal, y los de línea bolsa, en puertas se utilizará el contramarco. Cuando un elemento deba deslizarse, apoyándose sobre otro de la misma pieza, su forma y acabado deberán ser tales, que el movimiento pueda efectuarse libremente y sin tropiezos. Los marcos y chambranas, serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto. Las piezas se presentarán en perfecto estado, sin deformaciones, debiéndose ajustar con precisión. La holgura máxima entre elementos fijos y móviles será de 2 mm a menos que la SCJN indique otra dimensión. El marco se fijará a los elementos estructurales, o a los que conformen el vano, por medio de pijas con una longitud mínima de 1 ½” y a cada 40 cm; la separación entre marco y los elementos que forman el vano, deberá ser uniforme y máximo de 3 mm. Para el armado se utilizarán pijas con una longitud mínima de 1”. Las piezas deberán quedar colocadas a plomo y nivel. Todas las ventanas y canceles se deberán sellar perimetralmente, tanto al exterior como al interior con sellador elástico, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| CAN-04 |  | CAN-04 ventana de proyeccion de 1.20m x 1.20m de perfiles de aluminio color negro duranodik de 2" linea panorama Marca Cuprum y cristal flotado de 6 mm Marca Vitro, con película de protección tipo esmeril modelo SH2M1 Marca "3M" diseño de lineas horizontales, Los elementos deberán fabricarse en forma tal que, la colocación y reposición de cristales y la limpieza, puedan efectuarse con facilidad. Se utilizarán perfiles de aluminio con pintura electrostática línea bolsa 2000, Los perfiles de línea bolsa 2000, serán de 0.568 Kg por metro lineal, y los de línea bolsa, en puertas se utilizará el contramarco. Cuando un elemento deba deslizarse, apoyándose sobre otro de la misma pieza, su forma y acabado deberán ser tales, que el movimiento pueda efectuarse libremente y sin tropiezos. Los marcos y chambranas, serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto. Las piezas se presentarán en perfecto estado, sin deformaciones, debiéndose ajustar con precisión. La holgura máxima entre elementos fijos y móviles será de 2 mm a menos que la SCJN indique otra dimensión. El marco se fijará a los elementos estructurales, o a los que conformen el vano, por medio de pijas con una longitud mínima de 1 ½” y a cada 40 cm; la separación entre marco y los elementos que forman el vano, deberá ser uniforme y máximo de 3 mm. Para el armado se utilizarán pijas con una longitud mínima de 1”. Las piezas deberán quedar colocadas a plomo y nivel. Todas las ventanas y canceles se deberán sellar perimetralmente, tanto al exterior como al interior con sellador elástico, incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| CAN-05 |  | CAN-05 Puerta Abatible de Louver de 0.90m x 2.05m de perfiles de aluminio color negro duranodik de 2" linea panorama Marca Cuprum y tableta tipo celosia fija, los elementos deberán fabricarse en forma tal que, la colocación y reposición de cristales y la limpieza, puedan efectuarse con facilidad. Se utilizarán perfiles de aluminio con pintura electrostática línea bolsa 2000, Los perfiles de línea bolsa 2000, serán de 0.568 Kg por metro lineal, y los de línea bolsa, en puertas se utilizará el contramarco. Cuando un elemento deba deslizarse, apoyándose sobre otro de la misma pieza, su forma y acabado deberán ser tales, que el movimiento pueda efectuarse libremente y sin tropiezos. Los marcos y chambranas, serán de la forma y dimensiones que indique el proyecto. Las piezas se presentarán en perfecto estado, sin deformaciones, debiéndose ajustar con precisión. La holgura máxima entre elementos fijos y móviles será de 2 mm a menos que la SCJN indique otra dimensión. El marco se fijará a los elementos estructurales, o a los que conformen el vano, por medio de pijas con una longitud mínima de 1 ½” y a cada 40 cm; la separación entre marco y los elementos que forman el vano, deberá ser uniforme y máximo de 3 mm. Para el armado se utilizarán pijas con una longitud mínima de 1”. Las piezas deberán quedar colocadas a plomo y nivel. Todas las ventanas y canceles se deberán sellar perimetralmente, tanto al exterior como al interior con sellador elástico. incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| CAN-06 |  | Cubierta de cristal laminado 6+6+pvb (cristal de seguridad con película láminada de polivinil butiral) traslucido Marca Vitro, asentado sobre largueros con cinta estructural doble cara norton de 1/4"x3"x8", con sellador acrilico transparente para intemperie entre modulos, Los elementos deberán fabricarse en forma tal que, la colocación y reposición de cristales y la limpieza, puedan efectuarse con facilidad. Las piezas deberán quedar colocadas a plomo y nivel. Todos los cristales y se deberán sellar perimetralmente, tanto al exterior como al interior con sellador elástico. incluye: materiales, acarreos, mano de obra, equipo, herramienta, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| VII |  | HERRERÍA Y CARPINTERIA |  |  |
| HER-01 |  | Escalera marina de 1.20m x 0.60m de acero estructural a base de redondo de 1" y 4 placas de empotre de 15cm x 15cm x 1/4" anclado con 2 taquetes expasivo kwik bolt tz de 3/8" x 3" Marca Hilti, con 6 peraltes, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, herramienta, acarreos, preparación de superficie, trazo y nivelación, cortes y ajustes, cortes a 45°, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| HER-02 |  | Escalera marina de 4.10m x 0.60m de acero estructural a base de redondo de 1" y 4 placas de empotre de 15cm x 15cm x 1/4" anclado con 2 taquetes expasivo kwik bolt tz de 3/8" x 3" Marca Hilti, con 20 peraltes, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, herramienta, acarreos, preparación de superficie, trazo y nivelación, cortes y ajustes, cortes a 45°, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| KA-01 |  | Closet con entrepaños y puertas de 1.89m x 2.40m, a base de bastidor de madera de pino de 1" con foros de triplay de madera de caobilla de 6mm entintado con tintas de alcohol Marca Sayer al color de las puertas existentes acabado con barniz acrilico Marca Sayer, incluye: Suministro y colocación, materiales necesarios, mano de obra, herramienta, acarreos, preparación de superficie, trazo y nivelación, cortes y ajustes, retiro a tiro libre de material producto del desperdicio, limpieza durante y al final de los trabajos, así como todo lo necesario para su correcta y completa ejecución. |  |  |
| VIII |  | INSTALACION ELECTRICA |  |  |
| ELE.01 |  |  | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm, se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut (unicanal a 60cm de una caja de conexiones y posteriormente @ 1.50 m Marca Cross Line) donde aplique, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.02 |  |  | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 21 mm, se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut (unicanal a 60cm de una caja de conexiones y posteriormente @ 1.50 m Marca Cross Line) donde aplique, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.03 |  |  | Contacto monofásico dúplex polarizado de 20 amp, color marfil, cat. 6899-I, Marca Leviton, con tapa para contacto monofásico dúplex polarizado, color marfil catalogo 80401-ni, Marca Leviton, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, pruebas, conexión de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.04 |  |  | Cable calibre 5.26 mm2 (10 AWG). Suministro, Instalación, colocación y puesta en operación de cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, Marca Condumex, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG), se deberán de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, empalmes tipo termocontractiles, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.05 |  |  | Cable calibre 3.31 mm2 (12 AWG). Suministro, Instalación, colocación y puesta en operación de cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, Marca Condumex, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 3.31 mm2 (12 AWG), se deberán de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, empalmes tipo termocontractiles, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.06 |  |  | Cable Desnudo calibre 12d. Suministro, Instalación, colocación y puesta en operación de cable de cobre desnudo temple suave, Marca Condumex, se deberán de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, empalmes tipo termocontractiles, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.07 |  |  | Luminaria fluorescente de empotrar, catálogo mod.of1009b (optica europea m5 para empotrar) balastro electronico integrado lampara t-8, f17t8/841, 3x17 w, 127 v, 60 hz. socket: g13, Marca Construlita, Instalación, colocación y puesta en operación de luminario, se deberán de considerar, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas, equipo y herramienta, materiales de consumo, andamiaje, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.08 |  |  | Luminario de empotrar, luminario en aluminio y plástico inyectado, con difusor acrílico frosted pmma y driver removible incorporado, codigo re1095 bbcb color blanco 12v 7w. Marca Construlita,, Instalación, colocación y puesta en operación de luminario, se deberán de considerar, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas, equipo y herramienta, materiales de consumo, andamiaje, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.09 |  |  | Luminario de empotrar a muro para lampara halógena doble base 100 w. Marca Contrulita modelo RE2007G41A, Instalación, colocación y puesta en operación de luminario, se deberán de considerar, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas, equipo y herramienta, materiales de consumo, andamiaje, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.10 |  |  | Apagador sencillo, Marca Bticino Modelo Magic, No. de Catàlogo 5001N con placa de 3 ventanas, marca bticino, modelo magic, n° de cat. 503/13R., modelo magic, No. de Catàlogo 5001N, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, pruebas, conexión de cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.11 |  |  | Interruptor Termomagnetico 2Px15AMP MARCA SQUARED, Suministro, Instalación, colocación y puesta en operación de Interruptor Termomagnetico, , pruebas, conexión, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| ELE.12 |  |  | Interruptor Termomagnetico 2Px20AMP MARCA SQUARED, Suministro, Instalación, colocación y puesta en operación de Interruptor Termomagnetico, , pruebas, conexión, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |
| IX |  | AIRE ACONDICIONADO |  |  |
| AAE-01 |  | Suministro y puesta en marcha de Equipo de aire acondicionado unidad evaporadora mini-split, Marca TRANE, modelo 4MXW8518A1 con capacidad nominal de 1.5 t.r. (18,000 btuh),, Incluye: base de ángulo, interruptor de seguridad, interruptor termo magnético, instalación eléctrica de control, instalación eléctrica de interruptor a condensadora, instalacion electrica de tablero de aire acondicionado a condensadora, con control remoto, filtro deshidratador, mirilla de liquido, sistema de refrigeración con tubería de cobre tipo L, forro térmico en tubería de liquido, conexiones, ranurado, resanes iguales a los existentes, elementos de fijación, materiales de consumo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. |  |  |
| A) |  | El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos. |  |  |
| B) |  | Instalación y puesta en marcha de equipo unidad evaporadora mini-split, Marca TRANE, modelo 4MXW8518A1 con capacidad nominal de 1.5 t.r. (18,000 btuh), con caracteristicas eléctricas 220. Incluye: elementos de fijación, materiales de consumo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación |  |  |
| AAE-02 |  | Suministro y puesta en marcha Suministro y puesta en marcha de Equipo de aire acondicionado unidad condensadora Marca TRANE, Modelo 4TXM6536A1 , con caracteristicas eléctricas 220, incluye: todo lo necesario para su correcto suministro a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. |  |  |
| A) |  | El suministro se tomará en cuenta, cuando el equipo sea verificado y recibido por la supervisión de obra, en el lugar donde se efectúan los trabajos. |  |  |
| B) |  | Instalación y puesta en marcha de equipo unidad condensadora Marca TRANE, modelo 4TXM6536A1 Incluye: elementos de fijación, materiales de consumo, mano de obra especializada y todo lo necesario para su correcta instalación a entera satisfacción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación |  |  |
| AAE-03 |  | Tuberia de condensados para unidad evaporadora de pvc hidráulico de 25mm de diámetro, incluye suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión, soporteria, prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| AAE-04 |  | Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 16 mm de diámetro para termostato, Marca Júpiter. Se deberán de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, losa y muros el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| AAE-05 |  | Tuberia de cobre flexible tipo "L" para alimentacion de refrigerante (Gas) de ½” de diametro, Marca Nacobre. Se deberán de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, losa y muros el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| AAE-06 |  | Tuberia de cobre flexible tipo "L" para retorno de agua refrigerante (Liquido) de ¼” de diametro, Marca Nacobre. Se deberán de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, losa y muros el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| AAE-07 |  | Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 21 mm de diámetro para termostato, Marca Júpiter. Se deberán de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, losa y muros el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| AAE-08 |  | Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 16 mm de diámetro para termostato, Marca Júpiter. Se deberán de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, losa y muros el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| AAE-09 |  | Tubo conduit metálico pared delgada galvanizada de 25 mm de diámetro para termostato, Marca Júpiter. Se deberán de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, losa y muros el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de pisos o muros existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| AAE-10 |  | Suministro y colocación de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, Marca condumex, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 3.31 mm2 (12 AWG), Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| AAE-11 |  | Suministro y colocación de Cable de cobre desnudo, Marca condumex, 75°C de operación, calibre 3.31 mm2 (12 AWG). Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| AAE-12 |  | Suministro y colocación de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, Marca Condumex, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 8.35 mm2 (8 AWG), Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| AAE-13 |  | Suministro y colocación de Cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, Marca Condumex, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 1.63 mm2 (14 AWG), Se deberán de considerar, guiado, conexiones, encintado de conexiones, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| X |  | ILUMINACION EXTERIOR |  |  |
| IEX.01 |  | Luminario tipo reflector de acero pintado codigo es-led/510/11w/40 Marca Tecnolite, Instalación, colocación y puesta en operación de luminario, se deberán de considerar, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, pruebas, equipo y herramienta, materiales de consumo, andamiaje, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| IEX.02 |  | Tubo conduit galvanizado pared delgada de 13 mm, se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut (unicanal a 60cm de una caja de conexiones y posteriormente @ 1.50 m Marca Cross Line) donde aplique, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| IEX.03 |  | Cable calibre 5.26 mm2 (10 AWG). Suministro, Instalación, colocación y puesta en operación de cable de cobre monopolar tipo thw-ls vinanel xxi, Marca Condumex, 600 v. Y 90°c de operación, calibre 5.26 mm2 (10 AWG), se deberán de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, empalmes tipo termocontractiles, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| IEX.04 |  | Cable Desnudo calibre 12d. Suministro, Instalación, colocación y puesta en operación de cable de cobre desnudo temple suave, Marca Condumex, se deberán de considerar, guiado, accesorios tipo capuchón para conexiones, encintado de conexiones, empalmes tipo termocontractiles, pruebas de continuidad y resistencia, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| XI |  | VOZ Y DATOS |  |  |
| VYD.01 |  | Switch Cisco Gigabit Ethernet SG110D-08, 8 Puertos 10/100/1000Mbps, Instalación, colocación y puesta en operación de switch, se deberán de considerar, accesorios, terminales, pruebas, equipo y herramienta, materiales de consumo, andamiaje, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mano de obra, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| VYD.02 |  | Tubo conduit galvanizado pared delgada de19 mm, se deberán de considerar elementos de fijación, canal unistrut donde aplique, varillas roscadas, taquetes, pijas, barrenado, ranurado en piso, muros y losa, el cual deberá de ser con disco, abrazaderas tipo uña u omega, cople tipo americano, conector tipo americano, codo, caja cuadrada con sobretapa y/o tipo condulet con tapa y empaque, equipo y herramienta, materiales de consumo, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, mano de obra, en caso de ranurar áreas de piso, muros y losa, existentes estos deberán de ser reestablecidos igual al acabado que existía, limpieza. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| VYD.03 |  | Cable UTP categoria Cat 6 Marca Leviton. Se debe evitar mezclar componentes (cable, paneles de parcheo, cordones de parcheo y rosetas) de diferentes estándares de cables. Incluye: materiales, mano de obra, equipo y herramienta. |  |  |
| VYD.04 |  | Salida de voz y datos con placa de 1 ventanas modelo PLA-001-00B y 1 modulo de Datos modelo ORJ45-00B Marca leviton línea cien, se deberá de considerar elementos de fijación, taquetes, pijas, barrenado, pruebas, ponchado de accesorios y cables, acarreos dentro y fuera de la obra, retiro del material sobrante, desperdicios, mermas, limpieza. |  |  |
| XII |  | PLUVIAL |  |  |
| IPL.01 |  | Bajada Pluvial a base de Tubo de PVC sanitario reforzado de 4" de diámetro, con coladera de tipo cupula para canalon, de 2.20 m de longitud promedio, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión, soporteria, prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |
| IPL.02 |  | Recanalizaciòn de dren pluvial a base de Tubo de PVC sanitario reforzado de 3" de diámetro, con una longitud promedio de 6m, incluye: suministro y colocación de materiales, accesorios de conexión, soporteria, prueba, mano de obra, equipo de seguridad, herramienta y equipo, acarreos, carga a camión y tiro libre de material producto de desperdicios, limpieza durante y al final de la obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. |  |  |