ANTECEDENTES

Poder Judical de la Federación en cumplimiento de la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, a instruido se realicen las adecuaciones necesarias a sus inmuebles para lograr la captación y reutilización de aguas pluviales.

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

El proyecto de SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN DE AGUAS PLUVIALES contempla principalmente la instalación un sistema que capte los escurrimientos pluviales provenientes de las losas de la Casa de Cultura en cuestión, para su posterior aprovechamiento.

Para lograr lo anterior, son dos las “cubiertas” selecionadas que en conjunto suman 332 m2, aproximados las que se utilizarán para captar y canalizar el agua hacia el sistema propuesto, en el cual se proponen las siguientes acciones y procesos de forma general:

1.- Acondicionar las bajadas existentes de agua pluvial para conducirlas a un primer filtrado.

2.- Tratamiento primario que se llevará a cabo mediante el Filtro de Bajante Pluvial, que funcionará por gravedad y cuyo objetivo será retener sólidos suspendidos, grasas, aceites y posibles hidrocarburos que pudiera llegar a arrastrar el agua de lluvia, para posteriormente conducirlos a.

3.- Una primera celda de Captación con capacidad de 5,000 litros, de ahí pasará al siguiente paso que será el.

4.- Tratamiento Secundario que consta de una Planta de Potabilización, donde se tratará el agua y garantizará que se cumpla con la NOM 127, para ser utilizada para contacto humano, esta planta constará de:

A.- Equipo de Bombeo, que tiene la función de conducir el agua del primer tanque-cisterna hacia el siguiente elemento, aquí se incluirá un tablero de control, presostato y peras de nivel.

B.- Filtro Multicama, fabricado en fibra de vidrio y que cuente con válvula automática para la programación de retrolavados para posteriormente pasar al siguiente elemento.

C.-Filtro de Carbón Activado, para eliminar olor, color y sabor del agua provocado por la materia orgánica que se encuentra en la misma, fabricado en fibra de vidrio y que cuente con válvula automática para la programación de retrolavados.

D.- Cartuchos pulidores con 2 filtros de polipropileno de 5 y 1 micra, que de pulimiento al agua filtrada.

E.- Lámpara UV, como sistema de desinfección del efluente tratado para pasar a.

5.- La segunda celda que recibirá el agua ya tratada también tiene una capacidad de 5,000 L que finalmente será rebombeada a la cistena existente (1) que da servicio a la casa de la Cultura cerrándose el circuito de reciclaje.