Propietario: Poder Judicial de la Federación, Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ubicación:    Calle Abasolo Números 201 y 203, esq. con Calle Segunda, en la Colonia Centro, en la Ciudad de Matamoros, Tamps.

Características:

Es un inmueble conformado por tres cuerpos, el cuerpo  principal en dos niveles el cual ha sido restaurado y conservado en sus materiales originales y adaptado a su época actual, que conserva la distribución de su planta arquitectónica y de su fachada (inmueble histórico de 1883), así mismo mantiene adosado al lado suroeste y sureste locales de otra época y materiales constructivos contemporáneos en un nivel, que no tiene ningún valor arquitectónico, un segundo cuerpo de un solo nivel a base de muros de madera y techumbre de tejamanil al fondo del predio en su lado noroeste (el cual fue reconstruido con materiales originales, ocupándose actualmente como áreas de utilería), por otro lado se tiene un área delimitada al lado Noreste por una barda sin techumbre con un sistema constructivo de diferentes épocas y sin valor arquitectónico, la cual pretende demoler para ampliar el área de jardín.

Ampliación:

Se pretende construir un edificio independiente de dos niveles, planta baja para estacionamiento y sanitarios públicos y planta alta para un Salón de Usos Múltiples con diversos espacios como una oficina para el ponente y un área de guarda de mobiliario, se considerará un elevador para el servicio de personas con discapacidad y/o de la tercera edad

La nueva construcción consta de 389.57 m2 de construcción y se edificará mediante una subestructura a base de pilas con losa de cimentación, con estructura principal a base de columnas y trabes de acero con entrepisos de losa aligerada (losacero). Tendrá una capacidad para 106 personas y un pódium de 4 personas, dicha área contará con una salida de emergencia.

Todos los muros perimetrales se construirán de 30 cm. de ancho con tabique y/o ladrillo 100% típico de la región en acabado aparente, y con acabado aplanado por el interior, las distribuciones de los espacios interiores se construirán con tabique ADOBON de la región con aplanados.

Las puertas en balcones de acuerdo a propuesta arquitectónica serán de madera de encino americano entintadas en color verde, tratando de igualar el verde existente, así como respetando la disposición de doble puerta como se interpreta en la fachada del cuerpo principal, (puertas persianeras al exterior y puerta de madera en el interior).

Se proponen toldos de 1.00m. de fondo en cada una de las ventanas, los cuales tendrán que ser avalados en material y dimensiones ante el INAH, situación que ha sido comentada con ellos dando cierta apertura a la propuesta. Así también se están colocando protecciones y barandales de herrería en todas las ventanas.

Se consideró el forjado de los marcos en todas las puertas de la Planta Alta, donde se alojará el Salón de Usos Múltiples, con ladrillo rojo de la región en las dimensiones adecuadas, así como el forjado de molduras en fachada tratando de seguir el ritmo de las fachadas existentes, trabajos que se especificó, deberán ser ejecutados bajo las manos expertas de los artesanos de la región.

Accesibilidad a personas con discapacidad:

Para los visitantes en silla de ruedas se prevé que el acceso sea por el estacionamiento debido a que la banqueta y los peraltes en el acceso principal, por sus características físicas, no nos permiten hacer uso de una silla salvaescaleras. Así también se edificará un cuerpo independiente a la Casa Principal para desplazar a las personas con discapacidad de la planta baja a la planta alta mediante una plataforma elevadora, la cual tendrá también la función de auxiliar a las personas de la tercera edad que hagan uso de este inmueble.

Por otro lado, se remodelarán y ajustarán todos los núcleos de sanitarios públicos de la Casa Principal con el fin de adecuarlos a la normatividad aplicable para estos casos, ampliando vanos de puertas, redistribuyendo los muebles sanitarios, etc.

Áreas generales:

Se demolerán los vestigios de una construcción sin cubierta en el área de jardín central, siendo el objetivo ampliar el área de jardín

La iluminación en un 90% se propone de bajo consumo de energía mediante el uso de sistemas led’s,.

Los pisos se proponen con cerámicos de 33x33 cm. en Salón de Usos Múltiples. Por el exterior del nuevo edificio se propone la colocación de un rodapié de cantera de 35 cm. de altura.

En planta alta en el salón de usos múltiples de considera falso plafón modular de 61x61 cm. con ajustes de tablaroca.