Anexo 1

MEMORIA DESCRIPTIVA

“Suministro e instalación de una lona rectráctil EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA TV, CANAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN”

Antecedentes

La Dirección General de Justicia TV, Canal Judicial de la Federación, está instalada en el inmueble ubicado en República de El Salvador número 56, Centro de la Ciudad de México, Código Postal 06010, Alcaldía Cuauhtémoc.

Es un Edificio que data del año 1744 y se encuentra dentro del perímetro A de la Zona de Monumentos Históricos del Centro Histórico de la Ciudad de México, por lo que está catalogado como monumento histórico y se encuentra protegido por el INAH, con clave de ficha: I-09-00877.

Se desplanta sobre un predio de forma rectangular, conformado por planta baja y dos

niveles con un patio interior de 21.25 X 8.15 metros. Cuenta con una superficie de terreno de 978.00 m², y 2,335.81 m² construidos.

Ha tenido diversos usos y desde su restauración en 2012, se ha procurado su preservación.

Habitacional                                                       Comercial

Entretenimiento                                                     Actual Justicia TV

Estado Actual

Vista del domo desde azotea

Patio interior

La Dirección General de Justicia TV cubrió con un plástico negro el patio interior para oscurecerlo, comprobando la funcionabilidad del espacio para las grabaciones.

Requerimiento:

Mediante Oficio DGJTV-128-2024, la Dirección General de Justicia TV “Canal del Poder Judicial de la Federación”, solicito el apoyo, aquí se hace un extracto de este:

“Por este conducto, solicito a usted su invaluable apoyo para considerar la adquisición de un toldo retráctil, lona o techo corredizo black out, que cubra el domo de la explanada principal de estas instalaciones que ocupa la Dirección General de Justicia TV Canal del Poder Judicial de la Federación. La instalación de esta lona, nos permitirá aprovechar nuestro patio principal para la realización de diversas actividades culturales, así como para su empleo como un foro adicional de televisión para producir y grabar diversos programas de la televisora. Actualmente en este patio principal, junto con el domo, se encuentra instalado el equipo de tramoyas con luces y nuestro brazo de producción, al cual se le coloca una cámara para contar con un largo alcance y que las producciones tengan la calidad óptima que se requiere para este tipo de grabaciones conforme a los estándares de calidad en video y audio para su transmisión vía satélite, proporcionando información clara y oportuna al público televidente, así como impulsar la imagen del Poder Judicial de la Federación, de los Órganos y áreas que la integran”.

Atendiendo la solicitud del requerimiento, la Dirección General de Infraestructura Física, a través de la Dirección de Elaboración y Coordinación de Proyectos, elaboró una propuesta de una Lona Retráctil, que a continuación se describe mediante imágenes del desarrollo del proyecto:

Planta de la azotea del Edificio de Justicia TV

Detalle en corte del pretil de la fachada interior que tiene vista hacia el patio interior del edificio de Justicia TV

El área del patio central cuenta con un área de 180 m2 aproximadamente la cual tiene dos pretiles de altura variable debido a los rellenos de la azotea; el pretil interior, que tiene vista hacia el patio central y cuenta con una cornisa perimetral y 8 gárgolas, tiene una altura desde 16 cm hasta 25 cm aproximadamente por la parte donde se encuentran los rellenos, por la parte de las fachadas interiores conserva una altura aproximada de 35 cm desde la corona del pretil hasta el lecho superior de la cornisa. El segundo pretil tiene una altura variable desde 35 cm hasta 58 cm, sobre este pretil se apoya la estructura del domo de cristal existente. El domo de cristal tiene en su

Vista interior del domo de cristal dónde se muestra la celosía tipo louver para ventilación.

perímetro una celosía tipo louver que permite la ventilación natural.

La preservación del Inmueble es un factor determinante del proyecto, por lo que se consideraron los siguientes puntos:

- Para minimizar la intervención de los elementos arquitectónicos y estructurales del edificio se evitará la fijación por las fachadas interiores del edificio.

- Se minimizará la utilización de elementos estructurales existentes.

- Por funcionalidad, la lona se colocará en el sentido corto del patio y estará dividida en 2 secciones que convergen en una armadura central la cual evita una catenaria de mayor amplitud generada por el propio peso de la lona y sus accesorios.

- Las dos secciones de la lona serán retráctiles, mediante motorización, en sus extremos.

Planta del proyecto con sus componentes elementales.

Se colocará una cubierta ligera fija de lona en el sentido largo para evitar el paso de luz y permitir la ventilación.

El proyecto cuenta con 3 componentes fundamentales:

- Una armadura central de perfiles tubulares redondos dividida en 3 secciones soportada en sus extremos mediante un sistema de fijación que se apoya en el segundo pretil de la azotea y en la losa del edificio. Esta armadura divide en 2 secciones la lona retráctil y evita una catenaria de mayor amplitud. Tendrá también un bastidor por su parte baja que servirá como cerramiento de las 2 secciones de lona y evitará el paso de luz.

- La lona retráctil “black out” evitará el paso de luz ésta estará suspendida por cables de acero galvanizado, los cuales estarán soportados en los pretiles de los extremos mediante un sistema de fijación y tensado a base de perfiles de acero; tendrá un sistema de soporte horizontal y será plegada mediante motorización hacia los extremos, la motorización podrá ser accionada mediante control remoto.

- Una cubierta ligera lateral forrada con lona “black out” que permitirá la ventilación y evitará el paso de luz por los laterales cuando la lona retráctil este completamente desplegada.

Imagen esquemática de todos los elementos que conforman el proyecto

Para finalizar, este proyecto tiene cómo objetivo reducir al mínimo el impacto visual, arquitectónico y estructural hacia el edificio de Justicia TV dotándolo de nuevos usos.

Fotomontaje del interior del patio central con la lona retráctil completamente desplegada